BENTO · EMBEDDED GAME DEVELOPMENT

ใบงาน Smart Farm คาบ 2 — ฟาร์มต่ออินเทอร์เน็ต: ค่าออกจากโรงเรือน แอปของเราฟัง แล้วสั่งกลับ

หลักสูตร: AIoT Development for Smart Farm (Intensive Course) · คาบที่: 2 · เวลา: 3 ชม. · กลุ่ม: 2 คน · บอร์ด TESAIoT Dev Kit 1 ตัว (firmware 2.4.1) · โน้ตบุ๊กอย่างน้อย 1 เครื่อง

เลขกลุ่ม (TEAM): team____ สมาชิก: ________________ / ________________ วันที่: __________ พืชของกลุ่ม: ____________

ใบงานนี้คือที่บันทึก แผน · งานที่ทำ · หลักฐาน · สิ่งที่ได้คิด ของกลุ่ม ไม่ใช่สรุปสไลด์
คาถาประจำคาบ: คาบที่แล้วฟาร์มพูดกับเรา คาบนี้ฟาร์มพูดกับแอปที่เราเขียนเอง แล้วแอปสั่งฟาร์มกลับ
ลำดับของคาบ: ชั่วโมงที่ 1 บอร์ดส่งค่าออก → ชั่วโมงที่ 2 เขียนแอปฟังเอง → ชั่วโมงที่ 3 แอปสั่งกลับ + ภารกิจปิดวงจร
ต้องรู้ก่อนเริ่ม: wifi.connect(ssid, password) คืน True/False และบล็อกได้นานถึงราว 85 วินาที จอจะนิ่ง อย่ากดรีเซ็ต · ต่อวงที่ไม่มีรหัสผ่านไม่ได้ · wifi.ip() ตอนยังไม่มีที่อยู่คืน "0.0.0.0" · บอร์ดใช้ broker สาธารณะ broker.hivemq.com พอร์ต 1883 ไม่เข้ารหัส ใครก็อ่านและสั่งหัวข้อเราได้ ห้ามส่งของลับ · บอร์ดส่งแบบ retain ไม่ได้ แอปที่เปิดทีหลังเห็นแค่ใบถัดไป · mqtt.get_message() มีกล่องรับช่องเดียว ใบใหม่ทับใบเก่า · หัวข้อของกลุ่มคือ bento-aiot/<TEAM>/telemetry · /event · /cmd
ของเล่นบน Dev Kit ในคาบนี้: จอ LED 16x8 (ขึ้นตัวเลข/ตัววิ่งอังกฤษ) · ลูกบิด VR1 = ความชื้นดิน · VR2 = เกณฑ์ (จากคาบ 1) · VR3 = แสงแดด · VR4 = น้ำในถัง (ทั้งสี่ตัวเป็นค่าจำลอง บอร์ดจึงส่งคีย์ sim บอกคนรับทุกครั้ง) · ปุ่ม SW5 / SW6 · ลำโพงดังเฉพาะตอนมีเหตุการณ์
ชื่อปุ่มและลูกบิด ให้เชื่อตัวอักษรบนแผงบอร์ด: SW5 = ปุ่มล่าง = buttons.pressed(0) (ขา P17.5) · SW6 = ปุ่มบน = buttons.pressed(1) (ขา P17.7) · อย่าเชื่อ buttons.name() (เฟิร์มแวร์ตั้งชื่อไว้ผิด) ไฟล์ของคาบนี้จึงเขียนชื่อปุ่มไว้เองใน BTN_NAMES · pots.read(0)–pots.read(3) = VR1–VR4 ตามตัวอักษรบนแผง
เขียนแอปของกลุ่มเอง (จะเขียนเองหรือให้ AI ช่วยก็ได้): ทุกหัวข้อ ทุกคีย์ ทุกคำสั่งอยู่ใน [app/MQTT_CONTRACT_th.md](app/MQTT_CONTRACT_th.md) หน้าเดียว · ไม่มีบอร์ดก็ทดสอบแอปได้ด้วย app/fake_board.py

## 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้

LO1 พาบอร์ดขึ้นเครือข่ายด้วย Hotspot มือถือ อ่านเลข IP และแยกได้ว่า "ต่อไม่ติด" กับ "ต่อติดแล้วหลุด" ต่างกันอย่างไร

LO2 ส่งค่าฟาร์มจริง (อุณหภูมิ ความชื้น ความกด ความเอียง) และค่าจำลองจากลูกบิดออกไปทุก 5 วินาทีเป็น JSON แล้วเห็นบนมือถือ

LO3 เขียนแอปฝั่งโน้ตบุ๊กของตัวเอง ที่ subscribe หัวข้อของกลุ่ม แสดงตารางสด บันทึก CSV ไปเปิดใน Excel และมีกฎแจ้งเตือนหนึ่งข้อ

LO4 ส่งคำสั่งกลับไปสั่งปั๊มบนบอร์ด แล้วอธิบายได้ว่าบอร์ดต้อง "ไม่เชื่อคนส่ง" อย่างไร (เพดานเวลา น้ำในถัง ปุ่มหยุดฉุกเฉิน)

สกิลเป้าหมาย: publish / subscribe · ประกอบ JSON และไม่เชื่อ JSON ของคนอื่น · บันทึกข้อมูลเป็นตารางเพื่อวิเคราะห์ต่อ · ออกแบบกฎอัตโนมัติที่ไม่สั่งรัว (cooldown)

## 2. แผนการเรียนรู้ (3 ชม.)

| เวลา | ช่วง | งาน | ไฟล์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–0:10 | อุ่นเครื่อง | เปิด Hotspot มือถือ ตั้งชื่อวงอังกฤษสั้น ๆ แจก TEAM ทวนคาบ 1 ว่าฟาร์มของกลุ่มคือพืชอะไร ทายว่า "ค่าจากโต๊ะนี้ไปถึงมือถือกี่วินาที" | — |
| 0:10–0:25 | ชม. 1 · กิจกรรม 1 | ฟาร์มขึ้นเน็ตครั้งแรก | sf2_01_farm_goes_online.py |
| 0:25–0:55 | ชม. 1 · กิจกรรม 2 | โรงเรือนรายงานตัวทุก 5 วินาที ดูบนมือถือ | sf2_02_greenhouse_report.py |
| 0:55–1:05 | พัก | ปล่อย sf2_02 รันต่อบนบอร์ด (ส่งนาน 30 นาที) | — |
| 1:05–1:50 | ชม. 2 · กิจกรรม 3 | แอปเฝ้าฟาร์มของกลุ่ม: ตารางสด + CSV + กฎหนึ่งข้อ | app/farm_monitor.py หรือ app/farm_web.html |
| 1:50–2:15 | ชม. 3 · กิจกรรม 4 | ปั๊มน้ำสั่งจากที่ไกล (เว็บ / แอป / แดชบอร์ด) | sf2_03_remote_pump.py |
| 2:15–2:30 | ชม. 3 · กิจกรรม 5 | พืชไม่สบาย มือถือรู้ทันที + รับทราบ + ตั้งเกณฑ์จากที่ไกล | sf2_04_crop_alert.py |
| 2:30–2:50 | ภารกิจกลุ่ม | ปิดวงจร: ดินแห้ง → แอปสั่ง → ปั๊มเปิด → CSV เป็นหลักฐาน | sf2_03 + farm_monitor.py |
| 2:50–3:00 | Exit ticket | ข้อ 6 + กล่องต่อยอดโปรเจกต์ | — |

ต่อยอดสำหรับกลุ่มที่เสร็จเร็วและโปรเจกต์: sf2_06_smart_gateway.py + app/field_sim.py หรือจับคู่กับอีกกลุ่มด้วย sf2_07_field_station.py (ข้อ 4.6)

อ่านนอกเวลา (ไม่บังคับ): sf2_05_farm_cloud_one_call.py — บอร์ดจำที่อยู่แพลตฟอร์ม TESAIoT เองแล้วส่งด้วยคำสั่งเดียว ต้องรอผู้สอนแจกชื่อ broker ของแพลตฟอร์ม (เข้ารหัส TLS) ถ้ายังไม่แจก ไฟล์จะอ่านคลังค่าตั้งอย่างเดียวแล้วจบอย่างสุภาพ

เตือนก่อนเข้าคาบ — งานของผู้สอน

บอร์ดต่อ Hotspot มือถือของกลุ่ม ไม่ใช่ WiFi ของสถานที่ WiFi ที่ต้อง login ผ่านหน้าเว็บ (captive portal) บอร์ดกดไม่ได้ จะได้ IP แต่ออกเน็ตไม่ได้ · แต่ละกลุ่มตั้งชื่อและรหัส Hotspot เอง (ดูกล่อง "ตั้ง Hotspot" ก่อนกิจกรรม 1) · iPhone เปิด "เพิ่มความเข้ากันได้สูงสุด (Maximize Compatibility)" · Android เลือก 2.4 GHz ถ้ามีให้เลือก · บอร์ดล็อกโหมด WPA2/WPA3 ต่อวงเปิดไม่ได้

broker บอร์ด broker.hivemq.com พอร์ต 1883 · หน้าเว็บ wss://broker.hivemq.com:8884/mqtt · แอป Python พอร์ต 1883 · ตัวสำรอง test.mosquitto.org พอร์ต 1883 และหน้าเว็บ wss://test.mosquitto.org:8081/mqtt — ประกาศให้ทุกกลุ่มแก้ BROKER (ไฟล์บอร์ดและ farm_monitor.py) กับ BROKER_URL (farm_web.html) พร้อมกัน

ไฟร์วอลล์มหาวิทยาลัยสำหรับพอร์ต 1883 และ 8884 ยังไม่เคยทดสอบ ก่อนเข้าห้องให้บอร์ดหนึ่งตัวต่อ Hotspot รัน sf2_02 แล้วเปิดหน้ารวม MQTT <https://advance-innovation-centre-aic.github.io/embedded-systems-for-aiot-developer/examples/web/mqtt_dashboard.html> บนเน็ตมหาวิทยาลัย การ์ดขึ้น = ผ่าน · ไม่ขึ้น = ให้โน้ตบุ๊กเกาะ Hotspot เดียวกับบอร์ด

เลขกลุ่ม แจก team01 ถึง team20 ห้ามซ้ำ (บอร์ดผู้สอนใช้ team00 ได้เฉพาะ sf2_03) · ไฟล์บอร์ดไม่ยอมรันถ้ายังเป็น teamXX · บอร์ดใช้ client_id bento-farm-<TEAM> แอปใช้ farm-app-<TEAM>-<สุ่ม> จึงไม่เตะกัน · ถ้ามีคลาสอื่นใช้หัวข้อ bento-aiot บน broker เดียวกันพร้อมกัน หัวข้อ bento-aiot/team05/... จะปนกัน ให้แจกเลข team21–team40 แทน

โน้ตบุ๊ก ติดตั้ง Python 3.8+ และ pip install paho-mqtt ก่อนเข้าห้อง · กลุ่มที่ติดตั้งไม่ได้ใช้ app/farm_web.html แทน (ต้องออกเน็ตถึง cdn.jsdelivr.net และพอร์ต 8884 ได้) · farm_monitor.py และ farm_web.html ทดสอบกับ broker.hivemq.com จริงแล้วเมื่อ 28 ก.ย. 2569 โดยใช้บอร์ดจำลองบนโน้ตบุ๊กที่ส่งข้อความแบบเดียวกับ sf2_02/sf2_03: ตารางและ CSV ครบทุกใบ กฎดินแห้งสั่งปั๊มถึงบอร์ด เว้นช่วง 60 วิ ถูกต้อง ปุ่มบนหน้าเว็บสั่งถึงบอร์ด · ยังไม่เคยทดสอบกับบอร์ดจริง ให้ผู้สอนลองหนึ่งรอบก่อนคาบ

ฉายหน้าห้อง หน้ารวม mqtt_dashboard.html (ROOT = bento-aiot) เห็น telemetry กับ event ของทุกกลุ่ม และมีช่อง JSON สำหรับส่งคำสั่ง เช่น {"cmd":"ack"} {"cmd":"set","t_hi":28}

Emulator โปรแกรมบอร์ดรันบน BENTO Emulator ได้และจอทำงาน แต่ mqtt ของ Emulator เป็น broker จำลองอยู่ในเบราว์เซอร์ ไม่ต่อ broker จริง (ซอร์ส bento-emulator/py/mqtt.py เขียนไว้ว่า "No TCP leaves the browser") ค่าที่บอร์ดใน Emulator ส่งจึงไม่ไปถึง farm_web.html หรือ farm_monitor.py และคำสั่งจากแอปก็ไม่ถึงบอร์ดใน Emulator — บอร์ดใน Emulator ได้ยินแค่ข้อความที่ตัวเองส่งเข้าหัวข้อที่ตัวเอง subscribe · หลักฐานข้อ MQTT นับจากบอร์ดจริง

เสียง บอร์ดทั้งห้องดังพร้อมกันหนวกหู sf2_02 มีสวิตช์ SOUND = False (ดังเฉพาะตอนกด SW5) ประกาศใช้ถ้าห้องเสียงดังเกิน

## 3. บทบาท — กลุ่ม 2 คน สลับทุกชั่วโมง

| ชั่วโมง | คนที่ 1 | คนที่ 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 (บอร์ดส่งค่า) | Driver แก้ไฟล์ รันบนบอร์ด อ่านจอ | Navigator เปิดหน้าเว็บบนมือถือ จดตาราง |
| 2 (แอปของเรา) | Navigator จดตาราง ตรวจ CSV | Driver แก้ TODO ใน farm_monitor.py |
| 3 (สั่งกลับ) | Driver บอร์ด + ปุ่ม SW5 | Driver แอป + กฎ แล้วสลับกันก่อนภารกิจ |

## 4. บันทึกงาน + หลักฐาน

### 4.0 ไฟล์ของคาบนี้ — ติ๊กเมื่อรันแล้ว

| ไฟล์ | รันแล้ว | สิ่งที่เห็น (สั้น ๆ) |
| --- | --- | --- |
| sf2_01_farm_goes_online.py — จอนิ่ง แต่จอ LED วิ่ง WIFI · ได้ IP · เฝ้าลิงก์ 1 นาที (วงแหวน % ออนไลน์ + กราฟ) | ☐ |  |
| sf2_02_greenhouse_report.py — ตัวเลขใหญ่ 3 ช่อง + กราฟบอร์ด/คลาวด์ · มือถือเห็นการ์ดค่า · SW5 ส่งทันที · SW6 ส่งเหตุการณ์ | ☐ |  |
| app/farm_monitor.py (หรือ app/farm_web.html) — ตารางสด + CSV | ☐ |  |
| sf2_03_remote_pump.py — ปั๊ม (ไฟสีฟ้าบนบอร์ด) เปิด/ปิดจากที่ไกล · วงแหวนและจอ LED นับถอยหลัง · SW5 หยุดฉุกเฉิน | ☐ |  |
| sf2_04_crop_alert.py — แจ้งเตือนเมื่อสถานะเปลี่ยน · รับทราบจากมือถือหรือ SW5 · ตั้งเกณฑ์จากที่ไกล | ☐ |  |
| sf2_05_farm_cloud_one_call.py (ไม่บังคับ) — อ่านคลังค่าตั้งบนแฟลช | ☐ |  |
| sf2_06_smart_gateway.py + app/field_sim.py (ต่อยอด) — บอร์ดเป็น Smart IoT Gateway สั่ง PLC รดน้ำเอง | ☐ |  |
| sf2_07_field_station.py (จับคู่กลุ่ม) — บอร์ดเพื่อนเล่นเป็นแปลง: โหนดเซนเซอร์ + PLC | ☐ |  |

### ตั้ง Hotspot มือถือให้บอร์ด (ทำก่อนกิจกรรม 1)

ตั้งชื่อ Hotspot เอง อักษรอังกฤษหรือตัวเลขสั้น ๆ ไม่มีเว้นวรรค ไม่มีภาษาไทย · รหัสอย่างน้อย 8 ตัว

iPhone: ตั้งค่า → Hotspot ส่วนบุคคล → เปิด "เพิ่มความเข้ากันได้สูงสุด (Maximize Compatibility)" ให้เป็นคลื่น 2.4 GHz

Android: ตั้งค่า Hotspot → เลือกคลื่น 2.4 GHz (ถ้ามีให้เลือก) · ต้องตั้งรหัส บอร์ดต่อวงที่ไม่มีรหัสไม่ได้

พิมพ์ชื่อและรหัสลงบรรทัดบนสุดของไฟล์ แทนข้อความในเครื่องหมาย < >:

WIFI_SSID = "<ชื่อ Hotspot ของกลุ่ม>" · WIFI_PASS = "<รหัส Hotspot ของกลุ่ม>"

อย่าส่งต่อหรืออัปโหลดไฟล์ที่ใส่รหัสจริง (แชตกลุ่ม GitHub ฯลฯ) ก่อนส่งงานให้แก้กลับเป็น <...> เหมือนเดิม

ชื่อ Hotspot ของกลุ่มเรา: ________________ (ไม่ต้องจดรหัส)

### 4.1 กิจกรรม 1 — ฟาร์มขึ้นเน็ต (sf2_01_farm_goes_online.py)

☐ แก้ WIFI_SSID WIFI_PASS เป็น Hotspot ของกลุ่ม · ☐ ระหว่างจอนิ่ง จอ LED ยังวิ่งคำว่า WIFI อยู่ไหม ☐ วิ่ง ☐ ไม่วิ่ง

| รอบ | รหัสผ่าน (ถูก / ผิดหนึ่งตัว) | connect() คืนค่า | เวลาที่จอรายงาน (ms) | เวลาที่นับเอง (วินาที) | IP ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

ปิด Hotspot 10 วินาทีระหว่างเฝ้าดู: ออนไลน์ ______ % · หลุด ______ ครั้ง · จอ LED ขึ้น OFFLINE ☐ · เสียงเตือนดัง ☐

ถ้าโรงเรือนจริงอยู่ห่างบ้าน 2 กม. กลุ่มจะเอาเน็ตจากไหนมาให้บอร์ด ________________________________

### 4.2 กิจกรรม 2 — โรงเรือนรายงานตัว (sf2_02_greenhouse_report.py)

☐ แก้ TEAM · ☐ เปิด <https://advance-innovation-centre-aic.github.io/embedded-systems-for-aiot-developer/examples/web/my_first_reader.html?team=team__> บนมือถือ เห็นกล่องค่าของกลุ่ม

จดจากหน้าเว็บบนมือถือ 3 ใบ (ไม่ใช่จากจอบอร์ด)

| n | temp_c | rh | hpa | az | soil | light | tank | by |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

จับเวลาความช้า: เป่าลมใส่บอร์ด จอบอร์ดเปลี่ยนวินาทีที่ ______ มือถือเปลี่ยนวินาทีที่ ______ ช้ากว่า ______ วินาที เพราะ ________________

☐ กด SW5 แล้วมือถือได้ใบที่ by = sw5 ทันที · ☐ กด SW6 แล้วกล่อง "เหตุการณ์ล่าสุด" ขึ้น "event": "sw6" · ☐ เห็นคีย์ sim แล้วอธิบายได้ว่าบอกอะไรคนรับ

### 4.3 กิจกรรม 3 — แอปเฝ้าฟาร์มของกลุ่ม (app/farm_monitor.py)

บอร์ดยังรัน sf2_02 อยู่ · ติดตั้งครั้งเดียว pip install paho-mqtt แล้วรัน python farm_monitor.py ในโฟลเดอร์ app

☐ TODO 1: แก้ TEAM · ☐ ตารางสดขึ้นทุก 5 วินาที · ☐ กด SW6 บนบอร์ดแล้วแอปขึ้น >>> เหตุการณ์

☐ TODO 2: เลือกคอลัมน์ของกลุ่ม: ______________________________

☐ TODO 3: ตั้ง SOIL_MIN = ______ แล้วหมุน VR1 ลงต่ำกว่าเกณฑ์ แอปพิมพ์ <<< สั่งกลับ ☐

☐ กด Ctrl+C แล้วเปิด farm_log_team__.csv ใน Excel ทำกราฟเส้นของ temp_c หรือ soil แนบรูปในใบงาน

| คำถาม | คำตอบของกลุ่ม |
| --- | --- |
| 10 นาทีได้ข้อมูลกี่แถว คำนวณไว้ก่อนว่าควรได้เท่าไร | คาดว่า ______ ได้จริง ______ |
| ตอนนี้บอร์ดรัน sf2_02 แอปสั่งปั๊มไปแล้ว ทำไมไม่มีอะไรเกิดบนบอร์ด |  |
| ถ้าไม่มี COOLDOWN_S แอปจะสั่งกี่ครั้งใน 1 นาทีที่ดินแห้ง |  |
| TODO 4: กฎที่กลุ่มเพิ่มเอง (เขียนเป็นประโยค "ถ้า … ให้ส่ง …") |  |

กลุ่มที่ใช้ app/farm_web.html: ☐ เปิด farm_web.html?team=team__ · ☐ การ์ดขึ้น · ☐ แก้ LABELS เป็นชื่อของกลุ่มอย่างน้อย 2 คีย์ (ไม่มี CSV ให้จดตารางด้วยมือ 5 แถวแทน)

### 4.4 กิจกรรม 4 — ปั๊มน้ำสั่งจากที่ไกล (sf2_03_remote_pump.py)

ส่งคำสั่งจาก 3 ทาง: ปุ่มบน my_first_reader.html · ปุ่ม/ช่องข้อความใน farm_web.html · ช่อง JSON ใน mqtt_dashboard.html

| คำสั่งที่ส่ง | ส่งจากไหน | จอบอร์ดขึ้นว่า | ปั๊ม (ไฟสีฟ้า) | จอ LED 16x8 | เสียง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {"cmd":"pump","on":1,"sec":10} |  |  |  |  |  |
| {"cmd":"pump","on":1,"sec":9999} |  |  | เปิดจริง ____ วิ |  |  |
| {"cmd":"say","text":"HELLO"} |  |  |  |  |  |
| {"cmd":"say","text":"สวัสดี"} |  |  |  |  |  |
| hello (ไม่ใช่ JSON) |  |  |  |  |  |
| หมุน VR4 ต่ำกว่า 10 % แล้วสั่งเปิด |  |  |  |  |  |

☐ ระหว่างปั๊มเปิด กด SW5 แล้วปั๊มดับทันที แม้ปิด Hotspot อยู่ · แอป farm_monitor.py เห็นคอลัมน์ pump เปลี่ยนเป็น 1 ☐

### 4.5 กิจกรรม 5 — พืชไม่สบาย มือถือรู้ทันที (sf2_04_crop_alert.py)

☐ แก้ CROP เป็นพืชของกลุ่ม · ☐ หมุน VR3 (แดด) จนขึ้น "แย่แล้ว" · ☐ รับทราบด้วย {"cmd":"ack"} จากหน้ารวม · ☐ รับทราบด้วย SW5 · ☐ ส่ง {"cmd":"set","t_hi":28} แล้วเกณฑ์บนจอเปลี่ยน

| เวลา | ระดับ (0/1/2) | alert ที่ส่ง | แดด +C | ใครรับทราบ / ภายในกี่วินาที |
| --- | --- | --- | --- | --- |

หมุน VR3 ขึ้นลงเร็ว ๆ ข้ามเส้น นับได้ ______ แจ้งเตือนใน 30 วินาที — ถ้าเป็นมือถือเจ้าของฟาร์มจริง จะเกิดอะไร ________________

### 4.6 ต่อยอด — บอร์ดของเราคือ Smart IoT Gateway (sf2_06_smart_gateway.py)

ฟาร์มจริงไม่ได้ต่อสายเซนเซอร์เข้าบอร์ดตรง ๆ: กลางแปลงมีโหนดเซนเซอร์ไร้สายส่งค่าขึ้น MQTT และที่โรงสูบมี PLC WiFi คุมรีเลย์ปั๊ม บอร์ดของเราเป็น Smart IoT Gateway อยู่ตรงกลาง: อ่านค่าทุกโหนด ตัดสินใจ สั่ง PLC แล้วโชว์ทุกอย่างบนจอ ส่วนแอปของกลุ่มดูได้ทุกหัวข้อ

[โหนดเซนเซอร์ไร้สาย] --field/soil, field/tank--> [broker] --> [Dev Kit = Smart IoT Gateway: ตัดสินใจ + จอ + เสียง] <-- plc/cmd -- [PLC WiFi -> ปั๊ม] <--plc/cmd-- [broker] --plc/state--> [Gateway] [แอปของกลุ่ม: ดูทุกหัวข้อ #]

ในห้องเรียนไม่มีโหนดและ PLC จริง: รัน app/field_sim.py บนโน้ตบุ๊กเล่นแทน (ดินแห้งลงเอง ปั๊มเดินแล้วดินชื้นขึ้น) หรือให้บอร์ดของอีกกลุ่มรัน sf2_07_field_station.py เป็นแปลง (VR1 = ดิน, VR4 = ถัง, ไฟสีฟ้า = รีเลย์) · ตั้ง TEAM เดียวกันทุกตัว · หัวข้อและ JSON ทั้งหมดอยู่ใน app/MQTT_CONTRACT_th.md ข้อ 0 และ 3.5-3.8

☐ Gateway ขึ้นค่าดินและถังจากแปลง · ☐ ดินต่ำกว่า 30 % แล้ว Gateway สั่งรดน้ำเอง ไฟ PLC บนจอติด มีเสียง · ☐ แตะสวิตช์ "ออโต้" ให้ปิด แล้วสั่งเองด้วยปุ่ม SW5

☐ ปิด field_sim.py (หรือบอร์ดแปลง) แล้วจับเวลาว่า Gateway ขึ้น "PLC หลุด!" ภายใน ______ วินาที

| ใครตัดสินใจ | ใครสั่ง | ใครยืนยันว่าปั๊มเดินจริง | ถ้า Gateway สั่งเปิด 999 วินาที ใครตัดเหลือ 30 |
| --- | --- | --- | --- |

## 5. ภารกิจกลุ่ม — ปิดวงจรฟาร์ม (20 นาที)

โจทย์: บอร์ดรัน sf2_03_remote_pump.py · แอปรัน farm_monitor.py · ไม่มีใครกดปุ่มสั่งปั๊มเอง หมุน VR1 ให้ดินแห้ง แล้วให้แอปตัดสินใจและสั่งปั๊มเอง ใช้ CSV เป็นหลักฐาน

| รอบ | เวลาที่ดินต่ำกว่าเกณฑ์ (จาก CSV) | เวลาที่แอปสั่ง (แถว command) | เวลาที่ pump = 1 | ดินแห้งจนปั๊มเปิดใช้กี่วินาที |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

เลือกเพิ่ม 1 ข้อ (ท้าทาย):

☐ A TODO 4 ในแอป: ร้อนเกินเกณฑ์ให้ส่ง {"cmd":"say","text":"HOT"} ให้จอ LED วิ่ง

☐ B ใน sf2_04 ตรงจุด >>> ภารกิจกลุ่ม วางคำสั่ง pump จาก sf2_03 ให้บอร์ดที่เตือนรดน้ำได้เองด้วย

☐ C ใน sf2_03 เพิ่มคำสั่ง {"cmd":"set","tank_min":20} ให้แอปเปลี่ยนเกณฑ์ถังน้ำ พร้อมกันค่าแปลก ๆ

☐ D Smart IoT Gateway: บอร์ดรัน sf2_06_smart_gateway.py โน้ตบุ๊กรัน app/field_sim.py (TEAM เดียวกัน) แล้วดูบอร์ดสั่ง PLC รดน้ำเองเมื่อดินแห้ง (ดูข้อ 4.6)

ส่งงาน: รูปกราฟจาก Excel (ดิน + ปั๊ม) · รูปจอบอร์ดตอนปั๊มเปิด · โค้ดส่วนที่แก้ (ถ่ายหน้าจอ)

ถ้าวัดได้ว่า "ดินแห้งจนปั๊มเปิด" ใช้ ______ วินาที ส่วนไหนของเวลานั้นมาจากรอบส่งทุก 5 วินาทีของบอร์ด ________________

## 6. Exit ticket — คนละใบ ก่อนออกจากห้อง

ชื่อ: ________________ บทบาทที่ทำ: ☐ Driver บอร์ด ☐ Driver แอป ☐ ทั้งสอง

หัวข้อสามอันของกลุ่มคืออะไร อันไหนบอร์ดส่ง อันไหนบอร์ดฟัง ________________________________

ยกตัวอย่างหนึ่งอย่างที่บอร์ด "ไม่เชื่อคนส่ง" แล้วบอกว่าถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรกับฟาร์มจริง ________________________________

ข้อมูลใน CSV ของกลุ่มช่วยตัดสินใจเรื่องอะไรได้บ้างในงานโลจิสติกส์ของฟาร์ม (เช่น การวางแผนน้ำ รอบรดน้ำ) ________________________________

คะแนนความมั่นใจตัวเองวันนี้ ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 · เรื่องที่ยังงง ________________________________

### ต่อยอดโปรเจกต์ Smart Farm ของกลุ่ม

โปรเจกต์ของกลุ่มเริ่มจาก s1/sf1_05_my_farm_dashboard.py (แผงควบคุมฟาร์มของคาบ 1) คาบนี้เติม "ทางออก" กับ "ทางกลับ" ให้มัน กรอกแผนก่อนคาบถัดไป

| คำถาม | แผนของกลุ่ม |
|---|---|
| ค่าที่แผงของกลุ่มจะส่งออก (คีย์ JSON) และทุกกี่วินาที | |
| เหตุการณ์ที่ควรส่งเข้า /event (ไม่ใช่ส่งทุกรอบ) | |
| คำสั่งที่รับจากแอป และข้อห้ามที่บอร์ดต้องกันไว้เอง | |
| กฎในแอปของกลุ่ม และ cooldown กี่วินาที | |
| ใช้จอ LED 16x8 / SW5 / SW6 / เสียง ทำอะไรในโปรเจกต์ | |

☐ รวมโค้ดส่งค่าจาก sf2_02 เข้า sf1_05 แล้ว · ☐ แอปของกลุ่มบันทึก CSV ของโปรเจกต์ได้แล้ว

## เกณฑ์ผ่าน

☐ sf2_01 ขึ้นเลข IP ที่ไม่ใช่ 0.0.0.0 บนจอบอร์ด

☐ sf2_02 ค่าของกลุ่มขึ้นบนหน้าเว็บมือถือ (id ตรงกับ TEAM) และกรอกตาราง 4.2 ครบ 3 ใบ

☐ แอปของกลุ่ม (farm_monitor.py หรือ farm_web.html) แสดงค่าจากบอร์ดของกลุ่มเอง และแก้ TODO อย่างน้อย 2 ข้อ

☐ มีไฟล์ CSV ที่เปิดใน Excel พร้อมกราฟ (กลุ่มที่ใช้เว็บ: ตารางจดมือ 5 แถว)

☐ sf2_03 ปั๊มเปิดจากคำสั่งที่ไกลอย่างน้อย 1 ครั้ง และกรอกตาราง 4.4 อย่างน้อย 4 แถว

☐ ภารกิจกลุ่มสำเร็จอย่างน้อย 1 รอบ (มีแถว command และ pump = 1 ใน CSV)

ถ้าเน็ตของห้องกันพอร์ตทั้งห้อง (ผู้สอนประกาศ) ข้อ MQTT ผ่านเมื่อกลุ่มอธิบายจากจอได้ว่าหยุดที่ขั้นไหนของ WiFi → IP → broker และเพราะอะไร

## ส่วนประเมิน — ผู้สอน

| เกณฑ์ | ระดับ 2 (ผ่านดี) | คะแนน /3 |
| --- | --- | --- |
| ส่งค่าออก (ชม. 1) | แก้ค่าหัวไฟล์เอง ค่าขึ้นมือถือ จดตารางจากหน้าเว็บ ไม่ใช่จากจอบอร์ด |  |
| แอปของเรา (ชม. 2) | แอปรันกับบอร์ดของกลุ่ม แก้ TODO เอง มี CSV + กราฟ อธิบายได้ว่าทำไมต้องมี cooldown |  |
| สั่งกลับ (ชม. 3) | ปั๊มทำงานจากที่ไกล และชี้ได้ว่าบอร์ดกันคำสั่งแปลก ๆ ตรงไหนในโค้ด |  |
| ภารกิจปิดวงจร | วัดเวลา "ดินแห้งจนปั๊มเปิด" จาก CSV ได้ และทำข้อท้าทายอย่างน้อย 1 ข้อ |  |
| ทำงานเป็นทีม | สลับบทบาทครบ ทั้งสองคนได้เป็น Driver ทั้งบอร์ดและแอป |  |

\mathrm{Score}=\frac{\Sigma}{15}\times100=\underline{\phantom{0000}}\,/\,100 \quad \text{ผ่าน} \ge 50