ใบงาน Smart Farm คาบ 3

AI ในฟาร์ม (ฉบับง่าย): เรดาร์ → ไมค์ → การสั่น → Edge AI → เลือกไอเดียโปรเจกต์

สำหรับนิสิตหลักสูตร Smart Farm (โลจิสติกส์) · ทำงานกลุ่มละ 2 คน · เวลา 3 ชั่วโมง

| ข้อมูลกลุ่ม | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่ม (TEAM) | team________ |
| สมาชิกคนที่ 1 | ____________________________________ |
| สมาชิกคนที่ 2 | ____________________________________ |
| วันที่ | ________________ |

งานของกลุ่มในคาบนี้

คาบ 1–2 บอร์ดอ่านอากาศและส่งข้อมูลขึ้นมือถือได้แล้ว คาบนี้ลองเซนเซอร์อีก 3 ตัวที่ "ฟัง" ฟาร์มได้ (เรดาร์ ไมค์ IMU) แต่ละตัวมีวิธีกันเตือนผิดคนละแบบ แล้วดู Edge AI บนบอร์ด ท้ายคาบเลือกไอเดียโปรเจกต์ของกลุ่ม

ใบงานนี้ใช้บันทึกสิ่งที่กลุ่มทดลองจริงและผลที่ได้ ไม่ต้องคัดลอกโค้ดลงใบงาน · ทุกกิจกรรมแค่เปิดไฟล์แล้วกด Program to Device ไม่ต้องแก้โค้ด

แหล่งโค้ดสำหรับคาบนี้

ไฟล์คาบ 3: https://github.com/Advance-Innovation-Centre-AIC/aiot-development-for-smart-farm/tree/main/s3

# 1. เมื่อจบคาบนี้ กลุ่มควรทำได้

☐ ใช้เรดาร์ ไมค์ และ IMU ตรวจเหตุการณ์ในฟาร์มได้อย่างละ 1 ครั้ง

☐ บอกได้ว่ากันเตือนผิดด้วย ยืนยัน N ครั้ง · นับในช่วงเวลา · จำค่าปกติ ต่างกันอย่างไร

☐ หมุนลูกบิด VR3 ปรับเกณฑ์ แล้วเห็นผลบนบอร์ดจริง

☐ เห็น Edge AI ทำงานบนบอร์ด และเทียบกับกฎธรรมดา

☐ เลือกไอเดียโปรเจกต์ของกลุ่มได้ 1 เรื่อง

# 2. แบ่งหน้าที่กันทำ

| ช่วงงาน | คนที่ 1 | คนที่ 2 |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรม 1–2 | คุมบอร์ด · เดินเข้าหา · ตบมือ | อ่านจอ · จดผล · จับเวลา |
| กิจกรรม 3–4 | จดผล · จับเวลา | คุมบอร์ด · เคาะ · เขย่า |
| กิจกรรม 5 (เลือกไอเดีย) | ร่วมกัน | ร่วมกัน |

จบกิจกรรม 2 ให้สลับหน้าที่ เพื่อให้ทั้งสองคนได้ลองบอร์ดจริง

# 3. เตรียมก่อนเริ่ม

☐ เปิดไฟล์ใน BENTO IDE แล้วกด Program to Device ได้ (หรือใช้ BENTO Emulator)

☐ ชื่อปุ่มบนบอร์ด: SW5 = ปุ่มล่าง · SW6 = ปุ่มบน (จอของแต่ละไฟล์บอกว่าปุ่มไหนทำอะไร)

☐ ลูกบิด VR3 ใช้ปรับเกณฑ์ในทุกกิจกรรม

| เวลา | กิจกรรม | ไฟล์ |
| --- | --- | --- |
| 13:00–13:30 | กิจกรรม 1 ยามเฝ้าคอก (เรดาร์) | sf3_01_pen_guard.py |
| 13:30–14:00 | กิจกรรม 2 หูฟังเล้าไก่ (ไมค์) | sf3_02_coop_ears.py |
| 14:00–14:30 | กิจกรรม 3 หมอฟังปั๊ม (การสั่น) | sf3_03_pump_vibration.py |
| 14:30–14:40 | พัก | — |
| 14:40–15:20 | กิจกรรม 4 Edge AI | sf3_04_ai_pump_doctor.py |
| 15:20–16:00 | กิจกรรม 5 เลือกไอเดียโปรเจกต์ + บัตรออก | PROJECT_BRIEF_lite_th |

# 4. กิจกรรม 1 — ยามเฝ้าคอก (เรดาร์)

ไฟล์: sf3_01_pen_guard.py

เป้าหมาย: เรดาร์เห็นคนเข้าเขต แต่ ไม่เตือนทันทีที่เห็นครั้งเดียว ต้องเห็นซ้ำหลายครั้งก่อน (ยืนยัน N ครั้ง) จึงไม่เตือนผิดเมื่อมีอะไรผ่านแวบเดียว

☐ ตอนเริ่ม ถอยห่างบอร์ด รอให้บอร์ดจำ "ฉากนิ่ง"

☐ เดินเข้าหาบอร์ดช้า ๆ จนขึ้นเตือนผู้บุกรุก ฟังเสียงและดู RGB matrix

☐ หมุน VR3 เปลี่ยนเขตเตือน แล้วเดินเข้าหาอีกครั้ง

☐ กด SW5 เพื่อปิด/เปิดระบบเฝ้า

## วัดระยะ

| ระยะจริง (ม.) | จอบอก (cm) | เตือนไหม |
| --- | --- | --- |
| 0.5 |  | ☐ เตือน ☐ ไม่เตือน |
| 1.0 |  | ☐ เตือน ☐ ไม่เตือน |
| 2.0 |  | ☐ เตือน ☐ ไม่เตือน |

คิด: ทำไมปุ่มปิดระบบเฝ้าควรอยู่บนบอร์ด ไม่ใช่มีแค่ในแอป?

_______________________________________________________________________________________________

# 5. กิจกรรม 2 — หูฟังเล้าไก่ (ไมค์)

ไฟล์: sf3_02_coop_ears.py

เป้าหมาย: เสียงดังครั้งเดียวยังไม่ใช่เหตุร้าย ระบบ นับเสียงดังในช่วง 30 วินาที ถึงจำนวนที่ตั้งไว้จึงเตือน (นับในช่วงเวลา)

| สถานการณ์ | เสียงถึงเกณฑ์ไหม |
| --- | --- |
| ห้องเงียบ | ☐ ถึง ☐ ไม่ถึง |
| คุยปกติ | ☐ ถึง ☐ ไม่ถึง |
| ตบมือ 1 ครั้ง | ☐ ถึง ☐ ไม่ถึง |

☐ หมุน VR3 หาเกณฑ์ที่ ไม่นับเสียงคุย แต่นับเสียงตบมือ

☐ ตบมือ 5–6 ครั้ง ห่างกันราวครึ่งวินาที แล้วดูว่าขึ้นเตือนไหม

หยุดตบมือแล้ว การเตือนหายไปในราว (วินาที): __________________

คิด: เสียงฝนหรือรถไถทำให้เตือนผิดได้ กลุ่มจะแก้ด้วยกฎอะไร?

_______________________________________________________________________________________________

# 6. กิจกรรม 3 — หมอฟังปั๊ม (การสั่น)

ไฟล์: sf3_03_pump_vibration.py

เป้าหมาย: บอร์ด จำค่าสั่นปกติ 5 วินาทีแรก แล้วเตือนเมื่อสั่นต่างไปจากปกติมาก (จำค่าปกติ) — นี่คือกฎธรรมดา ยังไม่ใช่ AI

☐ วางบอร์ดนิ่งช่วงเรียนรู้ 5 วินาทีแรก

☐ ลองท่าในตารางข้างล่าง แล้วจดว่าระบบตอบอะไร

☐ กด SW5 ให้บอร์ดเรียนรู้ค่าปกติใหม่

| ท่า | ความจริง | ระบบตอบ | ถูกไหม |
| --- | --- | --- | --- |
| วางนิ่ง | ปกติ |  | ☐ |
| เคาะโต๊ะเบา ๆ | ปกติ |  | ☐ |
| เขย่าแรง ๆ | ผิดปกติ |  | ☐ |

คิด: ถ้าระหว่างเรียนรู้มีคนเคาะโต๊ะตลอด จะเกิดอะไรขึ้น?

_______________________________________________________________________________________________

# 7. กิจกรรม 4 — Edge AI บนบอร์ด

ไฟล์: sf3_04_ai_pump_doctor.py

เป้าหมาย: ให้โมเดล AI บนบอร์ดดูการเคลื่อนไหว แล้วตอบว่า นิ่ง / หมุนเป็นจังหวะ / สั่นผิดปกติ จากนั้นเทียบกับกฎในกิจกรรม 3

☐ ผู้สอนช่วยลงโมเดล AnomalousVibration จาก Edge AI Store (กลุ่มที่พร้อมลองลงเองได้)

☐ รันไฟล์ แล้ววางนิ่ง → ถือบอร์ดวาดวงกลมช้า ๆ → เขย่าแรง ๆ

☐ ดูคลาสที่ชนะ ความมั่นใจ (%) และเวลาที่ AI ใช้คิด (ms)

| ท่า | กฎ (กิจกรรม 3) ตอบ | AI ตอบ | ความมั่นใจ AI (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| วางนิ่ง |  |  |  |
| วาดวงกลมช้า ๆ |  |  |  |
| เขย่าแรง ๆ |  |  |  |

คิด: ปัญหาแบบไหนใช้กฎธรรมดาก็พอ และแบบไหนเริ่มคุ้มที่จะใช้ AI?

_______________________________________________________________________________________________

โมเดลนี้ใช้เรียนรู้แนวคิด ไม่ได้ฝึกจากปั๊มของฟาร์มจริง จึงห้ามอ้างว่าเป็นการวินิจฉัยปั๊มจริง · ใน Emulator ผล AI เป็นผลจำลอง

# 8. กิจกรรม 5 — จากกิจกรรมสู่โปรเจกต์

โปรเจกต์ใช้ของคาบ 1–2 เป็นหลัก ส่วนคาบนี้เป็นโบนัส ดูรายละเอียดที่โจทย์ฉบับง่าย

โจทย์โปรเจกต์ฉบับง่าย (1 สัปดาห์): https://github.com/Advance-Innovation-Centre-AIC/aiot-development-for-smart-farm/blob/main/PROJECT_BRIEF_lite_th.md

| ถ้ากลุ่มชอบ… | ไอเดียที่ใช้ได้ | โบนัสจากคาบนี้ |
| --- | --- | --- |
| เรดาร์ (กิจกรรม 1) | 5 คอกปศุสัตว์ (ขั้นสูง) · 3 ไซโล | ยืนยัน N ครั้ง |
| ไมค์ (กิจกรรม 2) | 8 เล้าไก่ | นับในช่วงเวลา |
| การสั่น (กิจกรรม 3–4) | 7 หมอฟังปั๊ม · 1 กล่องขนส่ง | จำค่าปกติ · Edge AI |

ไอเดียที่กลุ่มเลือก (1–8 หรือคิดเอง): _______________________

ปัญหาในหนึ่งประโยค (ใคร เสียอะไร): __________________________

ไฟล์ตั้งต้นจากคาบ 2 ที่จะใช้: _______________________________

# 9. บัตรออก

1. วิธีกันเตือนผิดที่กลุ่มจะใช้ในโปรเจกต์: __________________

2. สิ่งที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากถาม: __________________________

☐ ทั้งสองคนได้ลองบอร์ดจริงอย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม

ทำต่อที่บ้านได้ด้วย BENTO Emulator · ไฟล์ฝึกเติมโค้ด (practise) และไฟล์ sf3_05–sf3_08 เป็นของเสริม ไม่บังคับ