BENTO · EMBEDDED GAME DEVELOPMENT

โจทย์โปรเจกต์ทีม — Smart HMI สำหรับฟาร์มและโลจิสติกส์เกษตร

คอร์ส: AIoT Development for Smart Farm — Intensive Course · บอร์ด: TESAIoT Dev Kit ทีมละ 1 ตัว + BENTO Emulator

นำเสนอ: Project Showcase 13:00–16:00 · สาธิตบนบอร์ดจริง 5–6 นาที + ถาม-ตอบ 2 นาที

โจทย์ในประโยคเดียว: เลือก ปัญหาจริงหนึ่งข้อ ในฟาร์มหรือในการขนส่งผลผลิต แล้วสร้าง อุปกรณ์ Smart HMI บนบอร์ดที่วัดได้ ตัดสินใจเองได้ ส่งเสียงและไฟบอกคนหน้างาน ส่งข้อมูลขึ้น MQTT และมี แอปของทีมเอง (เว็บหรือมือถือ) ที่รับข้อมูล เก็บ เตือน และสั่งกลับได้

เริ่มจาก ปัญหา ไม่ใช่จากเซนเซอร์ — "บอร์ดเรามีเรดาร์ เลยทำอะไรกับเรดาร์ดี" คือคำถามที่ผิด · "หัวหน้าคลังไม่รู้ว่าผลไม้เสียตอนไหนของเที่ยวขนส่ง" คือคำถามที่ถูก

## 1. ห้าเสาของโปรเจกต์ (ขั้นต่ำที่ทุกทีมต้องมี)

แม่แบบที่มีครบทั้งห้าเสาในไฟล์เดียวคือ s3/sf3_05_farm_all_in_one.py — คัดลอกแล้วเปลี่ยนเป็นเรื่องของทีมได้เลย

| เสา | ขั้นต่ำที่ต้องมี | ไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1 · Smart HMI จอสัมผัส + จอไฟ RGB | หน้าจอเป็นเรื่องของทีม อ่านออกจากระยะหนึ่งเมตร มีป้ายสถานะ และมีการแตะอย่างน้อย 1 อย่าง (ปุ่ม/สวิตช์/แท็บบนจอ) ที่ทำงานจริง · จอไฟ RGB บอกสถานะที่เห็นได้จากไกล วาด เฉพาะตอนสถานะเปลี่ยน | sf1_05 · sf3_01 · sf3_05 |
| 2 · เซนเซอร์ | เซนเซอร์จริงบนบอร์ดอย่างน้อย 1 ตัว (SHT40 · DPS368 · BMI270 · เรดาร์ · ไมค์) · กฎหรือ AI ที่มีตัวกันเตือนผิด (hysteresis / ยืนยัน N ครั้ง / นับในช่วงเวลา / ความมั่นใจขั้นต่ำ) · ถ้าใช้ SHT40 ต้องตั้ง TEMP_OFFSET เทียบกับเทอร์โมมิเตอร์ | sf1_01–sf1_04 · sf3_01–sf3_04 |
| 3 · ปุ่มตั้งค่า | ลูกบิด VR อย่างน้อย 1 ตัวเป็น "ค่าตั้ง" ที่มีเหตุผล (เช่น เกณฑ์) · ปุ่ม SW5 (ล่าง) / SW6 (บน) อย่างน้อย 1 ปุ่มที่มีหน้าที่ชัด (เช่น รับทราบ · รดน้ำเอง · เริ่มเที่ยว) | sf1_03 · sf3_05 |
| 4 · เสียง | เสียงอย่างน้อย 2 แบบ ต่างกันตามเหตุการณ์ ดัง เฉพาะตอนเกิดเหตุการณ์ | sf1_02 · sf3_02 · sf3_05 |
| 5 · MQTT + แอปของตัวเอง | บอร์ดส่ง telemetry ขึ้น bento-aiot/<TEAM>/telemetry ไม่ถี่กว่าทุก 5 วินาที · ส่ง event อย่างน้อย 1 ชนิดขึ้น .../event · รับคำสั่งอย่างน้อย 1 ชนิดจาก .../cmd · เน็ตหลุดแล้วบอร์ดยังตัดสินและเตือนได้ · แอปของทีมต่อยอดจากคาบ 2 (s2/app/) เพิ่มอย่างน้อย 1 อย่าง: เก็บ CSV · กฎเตือนฝั่งแอป (เช่น บอร์ดเงียบเกิน 15 วิ) · ปุ่มสั่งกลับบอร์ด · กราฟ | sf2_02–sf2_04 · sf3_05 · s2/app/ |

ข้อบังคับเรื่องความซื่อตรง

บอกให้ชัดว่าเซนเซอร์ไหน จริง และไหน จำลองด้วยลูกบิด (เช่น ความชื้นดิน ระดับน้ำ) — จำลองได้ แต่ต้องประกาศ

ถ้าใช้ Edge AI บอกว่าโมเดลในตัวบอร์ด ฝึกจากท่ามือคน/เสียงทั่วไป ไม่ใช่ข้อมูลฟาร์มจริง · เรียกโมเดลด้วย ชื่อ เท่านั้น

broker broker.hivemq.com:1883 ไม่เข้ารหัส ใครก็อ่านหัวข้อเราได้ ห้ามส่งรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว

ตัวเลขเกณฑ์ (อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ) เป็นค่าสำหรับการเรียน ไม่ใช่คำแนะนำทางเกษตรกรรม ถ้าอ้างอิงค่าจริงให้บอกแหล่งที่มา

งานนี้เป็นต้นแบบเพื่อการเรียน ไม่ใช่อุปกรณ์ความปลอดภัยจริง (โดยเฉพาะไอเดียที่เกี่ยวกับคนในพื้นที่อันตราย)

## 2. ชิ้นส่วนบนบอร์ดที่หยิบมาต่อได้

| ชิ้นส่วน | เรียกใน Python | ใช้ครั้งแรกในไฟล์ |
| --- | --- | --- |
| อุณหภูมิ/ความชื้น SHT40 | sensors.sht40.temperature() · .humidity() (ตั้ง TEMP_OFFSET ก่อน) | sf1_01 |
| ความกดอากาศ DPS368 | sensors.dps368.pressure() | sf1_01 |
| ความเคลื่อนไหว BMI270 (m/s²) | sensors.bmi270.motion() → ax ay az gx gy gz | sf1_04 · sf3_03 |
| เรดาร์ BGT60TR13C | sensors.radar() → presence, energy · sensors.radar_range() → target, distance_m, peak_db · sensors.radar_config(dB) | sf3_01 |
| ไมค์ | mic.start(sens=3) · mic.level() · mic.stats() · mic.lag() · mic.stop() | sf3_02 |
| Edge AI (โมเดลในตัว) | edge_ai.models() · edge_ai.select(index) · edge_ai.result() · edge_ai.stop() — หาโมเดลด้วยชื่อ แล้วเก็บแค่ชื่อ ลำดับ และคลาส ห้ามพิมพ์ทั้งแถวของ edge_ai.models() | sf3_04 |
| ลูกบิด VR1–VR4 | pots.read(0..3) → 0–4095 | sf1_03 · sf3_05 |
| ปุ่ม SW5 (ล่าง) / SW6 (บน) | buttons.pressed(1) = SW5 · buttons.pressed(0) = SW6 · buttons.read() | sf1_01 · sf3_05 |
| RGB dot matrix 16×8 | rgbmatrix.scroll("TEXT", สี, ms) · score(n, สี) · bar(ระดับ, สูงสุด, สี) · fill(สี) · clear() — สี: RED GREEN YELLOW BLUE PURPLE CYAN WHITE · ตัวหนังสือวิ่งได้เฉพาะภาษาอังกฤษ/ตัวเลข | sf1_01 · sf3_01 |
| ลำโพง | ui.sfx(ui.SFX_UI_DENY) (เสียงสำเร็จรูป) · ui.tone(โน้ต MIDI, ui.WAVE_SQUARE, ความดัง, ms) | sf1_02 · sf3_02 |
| MQTT + WiFi | wifi.connect() · mqtt.connect() · mqtt.publish() · mqtt.subscribe() · mqtt.get_message() | sf2_02 · sf2_03 |

กับดักที่เจอบ่อย: SHT40 อ่านได้อุ่นกว่าห้อง (ชิปบนบอร์ดอุ่นตัวเอง) ต้องตั้ง TEMP_OFFSET · ไมค์ได้ยินลำโพงบอร์ดตัวเอง (ปิดหูหลังส่งเสียง ดู MUTE_MS ใน sf3_02) · RGB matrix ทุกคำสั่งคือการเขียนบัสหนึ่งครั้ง ห้ามวาดทุกรอบลูป · ป้ายบนจอรับได้ 126 ไบต์ (ไทยตัวละ 3 ไบต์) · มุมขวาล่างของจอเป็นของปุ่ม Console อย่าวาง widget ทับ · ไฟล์ยาวเกินหน่วยความจำ = MemoryError ตอน import (ใช้ # แทน docstring และเพิ่มทีละนิด)

## 3. ไอเดียตั้งต้น 8 เรื่อง (เลือก ดัดแปลง หรือคิดเองก็ได้)

แต่ละไอเดียมีได้ไม่เกิน 3 ทีม (ลงชื่อบนกระดานรวมตอน Sprint 0) · ทีมที่เลือกไอเดียเดียวกันต้องแก้ปัญหาคนละมุม

| # | ไอเดีย | ปัญหา (ใครเสียอะไร) | เซนเซอร์ + ค่าตั้ง | เสียง/matrix · MQTT · แอป | ต่อยอดจากไฟล์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กล่องขนส่งผลไม้ห้องเย็น (cold chain) | ผลไม้เสียระหว่างขนส่ง ไม่รู้ว่าร้อนเกิน/ถูกกระแทกช่วงไหน ใครรับผิดชอบ | SHT40 + BMI270 กระแทก · VR3 = เกณฑ์อุณหภูมิ · SW5 = เริ่มเที่ยว · SW6 = รับทราบ | matrix score = จำนวนกระแทก · event "too_hot" · แอปเก็บ CSV ต่อเที่ยว + สรุปเที่ยว | sf1_02 sf1_04 sf3_03 sf3_05 |
| 2 | รถส่งผลผลิตถึงตลาด (proof of delivery) | ลูกค้าอ้างว่าของมาช้า/ช้ำ ไม่มีหลักฐาน | BMI270 ถนนขรุขระ + SHT40 ในกระบะ · SW6 = "ส่งมอบแล้ว" | event "delivered" พร้อมค่าสุดท้าย · matrix เขียว = ส่งแล้ว · แอปบันทึกเวลาส่งมอบทุกจุด | sf1_04 sf2_04 sf3_03 |
| 3 | ไซโลเก็บข้าวเปลือก/เมล็ดพันธุ์ | ความชื้นสูงทำให้ขึ้นรา · คนลงไซโลคนเดียวเสี่ยงอันตราย | SHT40 + เรดาร์คนเข้าพื้นที่อับอากาศ · VR3 = เกณฑ์ความชื้น · SW5 = "มีคนเฝ้าปากไซโลแล้ว" | เสียงเตือนเมื่อมีคนเข้าโดยไม่มีคนเฝ้า · แอปดูแนวโน้มความชื้นรายวัน (ต้นแบบเพื่อการเรียน) | sf1_02 sf3_01 sf2_04 |
| 4 | โรงเรือนอัจฉริยะ | พืชเครียดเพราะร้อน/แห้ง คนงานไม่อยู่ทั้งวัน | SHT40 + DPS368 · VR2 = ดิน (จำลอง) · VR3 = เกณฑ์พัดลม · SW5 = รดเอง | matrix เหลือง = เครื่องทำงาน · แอปสั่งรดน้ำระยะไกล + เก็บชั่วโมงทำงานของปั๊ม | sf1_02 sf1_03 sf2_03 sf3_05 |
| 5 | คอกปศุสัตว์กลางคืน | ขโมย/สัตว์ร้ายเข้าคอก สัตว์ตื่นตกใจ | เรดาร์ + ไมค์ · VR3 = เขตคอก · SW5 = เปิด/ปิดระบบเฝ้า | ไซเรน + INTRUDER · event ทุกครั้งที่บุกรุก · แอปสรุปรายคืน | sf3_01 sf3_02 |
| 6 | หอถังน้ำของฟาร์ม | ปั๊มเดินตอนน้ำหมดจนไหม้ · หอถังเอียงหลังพายุ | VR4 = ระดับน้ำ (จำลอง) + BMI270 มุมเอียง · SW5 = หยุดฉุกเฉิน | matrix bar = ระดับน้ำ · แอปสั่งปั๊มแต่บอร์ดปฏิเสธเมื่อน้ำต่ำ | sf1_03 sf1_04 sf2_03 |
| 7 | หมอฟังปั๊ม/พัดลมโรงเรือน (predictive maintenance) | เครื่องพังกลางฤดู ซ่อมฉุกเฉินแพงกว่าซ่อมตามแผน | BMI270 ค่าสั่น (กฎ หรือ Edge AI) · SW5 = เรียนรู้ค่าปกติใหม่ · VR3 = ความไว | matrix score = ครั้งที่ผิดปกติ · แอปนับชั่วโมงผิดปกติต่อวัน | sf3_03 sf3_04 |
| 8 | เล้าไก่กันความเครียดฝูง | ไก่เครียดจากความร้อน/เสียง ไข่ลด | ไมค์ + SHT40 · VR3 = เกณฑ์เสียง · SW6 = รับทราบ | PANIC บน matrix · แอปจับคู่ "ร้อน + เสียงดัง" ในช่วงเดียวกัน | sf3_02 sf1_02 |

## 4. ปฏิทินงาน

| วัน | สิ่งที่ต้องเสร็จ |
| --- | --- |
| Session 1 | เลือกปัญหาตั้งต้น 3 ข้อ (ใบงานคาบ 1 ข้อ 9) |
| Session 2 | แอปของทีมรับข้อมูลจากบอร์ดได้ และสั่งกลับได้ 1 คำสั่ง |
| Session 3 | Project Canvas ผ่านการตรวจของทีมข้าง ๆ หรือผู้ช่วยสอน · MVP บนบอร์ดรันได้อย่างน้อยเสา 1–4 (ส่วนที่อยู่บนบอร์ดทั้งหมด) |
| ระหว่าง Session 3 กับ Project Showcase | พัฒนาต่อด้วย Emulator + ทดสอบบนบอร์ด · ครบห้าเสา · ตารางทดสอบ ≥ 5 กรณี · คลิปสำรอง |
| ตามที่ผู้สอนแจ้ง | ส่งโค้ดบอร์ด (g<เลขทีม>_<ชื่อ>.py) โค้ดแอป สไลด์ 3–5 หน้า ตารางทดสอบ คลิปสำรอง |
| Project Showcase | นำเสนอและสาธิตสด |

## 5. รูปแบบการนำเสนอ (Project Showcase)

ตารางวัน: 13:00–13:10 เปิดงาน · 13:10–15:50 นำเสนอทีมละ 8 นาที · 15:50–16:00 ปิดงาน

ช่อง 8 นาทีต่อทีม = สาธิต 5–6 นาที + ถาม-ตอบ 2 นาที · กริ่งเตือนที่ 5:00 · ตัดที่ 6:00 · ทีมถัดไปต่อบอร์ด/Hotspot เตรียมไว้ระหว่างที่ทีมก่อนหน้าตอบคำถาม (ไม่มีเวลาเปลี่ยนทีมแยกต่างหาก)

ลำดับที่แนะนำ (ทุกคนในทีมต้องได้พูด)

| เวลา | เนื้อหา |
| --- | --- |
| 0:00–0:30 | ปัญหา: ใครเสียอะไร เท่าไร (ตัวเลขหรือเรื่องจริงหนึ่งเรื่อง) |
| 0:30–1:15 | ทางแก้: Canvas + ผังห้าเสา บอร์ด → broker → แอป → คำสั่งกลับ |
| 1:15–4:15 | สาธิตสดบนบอร์ดจริง: สถานะปกติ → ทำให้เกิดเหตุ (เสียง + matrix + จอ) → กรณี "ไม่ควรเตือน" 1 ครั้ง → ปรับค่าตั้งด้วย VR หรือกด SW5/SW6 → แอปเห็น telemetry และ event → สั่งกลับจากแอปแล้วบอร์ดตอบสนอง |
| 4:15–5:15 | หลักฐาน: ตารางทดสอบ ตัวเลข "วิธีวัดว่าได้ผล" และสิ่งที่ยังไม่ดี |
| 5:15–6:00 | คุณค่า: ใครจะจ่ายเงิน/ประหยัดอะไร ขยายไปใช้กับฟาร์ม/รถกี่คัน |
| ถาม-ตอบ | ถามทุกคนในทีม อย่างน้อยหนึ่งคำถามเรื่องโค้ด |

ถ้าบอร์ดหรือเน็ตมีปัญหาหน้างาน: ใช้คลิปสำรองได้ แต่หมวด "การนำเสนอ สาธิตสด และหลักฐานทดสอบ" ได้ไม่เกินครึ่ง · ถ้าเน็ตล่มทั้งห้อง ผู้สอนจะประเมินเสา 5 จากคลิปโดยไม่หักคะแนน

## 6. เกณฑ์ให้คะแนน (100 คะแนน)

| หมวด | คะแนน | ดีมาก (เต็ม) | พอใช้ (ประมาณครึ่ง) | ต้องปรับ (0–ต่ำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัญหา ผู้ใช้ และคุณค่าทางธุรกิจ/โลจิสติกส์ | 15 | ปัญหาจริงเจาะจง มีผู้ใช้ชัด บอกได้ว่าประหยัด/ลดความเสียหายอะไร ขยายผลได้อย่างไร | ปัญหากว้าง ผู้ใช้ไม่ชัด คุณค่าพูดลอย ๆ | เริ่มจากเซนเซอร์ ไม่มีปัญหาจริงรองรับ |
| เสา 1 · Smart HMI | 15 | จออ่านง่ายจากหนึ่งเมตร สถานะชัด แตะแล้วตอบสนองทันที คนไม่เคยเห็นใช้เป็นใน 30 วินาที · จอไฟ RGB สื่อสถานะจากไกล วาดเฉพาะตอนเปลี่ยน | ใช้ได้แต่รก/ตัวเล็ก/ทับกัน ไม่มีการแตะที่มีความหมาย หรือจอไฟ RGB วาดทุกรอบลูป | ยังเป็นหน้าจอของไฟล์ตัวอย่างเดิม |
| เสา 2 · เซนเซอร์และการตัดสินใจ | 15 | เซนเซอร์จริงเหมาะกับปัญหา · เกณฑ์มาจากค่าที่วัดเอง (ชดเชยแล้ว) · มีตัวกันเตือนผิดและพิสูจน์ด้วยกรณี "ไม่ควรเตือน" | ครบแต่เกณฑ์เดาเอา หรือไม่มีตัวกันเตือนผิด | อ่านค่าแล้วโชว์อย่างเดียว ไม่มีการตัดสินใจ |
| เสา 3 · ปุ่มตั้งค่า | 10 | VR เป็นค่าตั้งที่มีเหตุผลและเห็นค่าบนจอ · ปุ่ม SW5/SW6 มีหน้าที่ชัด กดสั้น ๆ ก็ไม่พลาด | มีแต่ไม่บอกบนจอว่าตั้งอะไรไว้ | ไม่มี |
| เสา 4 · เสียง | 10 | เสียงต่างกันตามเหตุการณ์ ดังเฉพาะตอนเกิดเหตุ ไม่ร้องรัว | มีเสียงเดียว หรือดังทุกรอบลูป | ไม่มี |
| เสา 5 · MQTT + แอปของตัวเอง | 25 | telemetry + event + cmd ครบ ฟิลด์ตั้งชื่อชัด ความถี่เหมาะสม เน็ตหลุดแล้วฟาร์มยังทำงาน · แอปต่อยอดจากคาบ 2 อย่างมีความหมาย (CSV · กฎเตือนฝั่งแอป · สั่งกลับ) และรู้ว่าบอร์ดเงียบ | ส่งได้อย่างเดียว รับคำสั่งไม่ตรวจค่า หรือแอปเพิ่มแค่สี/ข้อความ | ต่อ broker ไม่ได้ในวันนำเสนอและไม่มีคลิป หรือใช้แอปจากคาบ 2 โดยไม่แก้ |
| การนำเสนอ สาธิตสด และหลักฐานทดสอบ | 10 | ตรงเวลา ทุกคนในทีมพูดและตอบได้ · สาธิตสดครบตามลำดับ · ตารางทดสอบ ≥ 5 กรณีพร้อมตัวเลข | เกินเวลา หรือมีคนในทีมไม่ได้พูด หรือทดสอบน้อยกว่า 5 กรณี | ไม่มีหลักฐานการทดสอบ |
| รวม | 100 |  |  |  |

หมายเหตุการให้คะแนน

ประกาศเซนเซอร์จำลองไม่ครบ หรืออ้างความสามารถของ AI เกินจริง หักในหมวดที่เกี่ยวข้อง

ใช้ Edge AI ไม่ได้คะแนนเพิ่มในตัวเอง — ได้คะแนนเมื่อทีมแสดงด้วยตัวเลขว่ามันดีกว่ากฎสำหรับปัญหานั้น (หรือบอกได้ว่าทำไมกฎดีกว่า)

โค้ดที่ยืมจากไฟล์ของคอร์สใช้ได้เต็มที่ แต่ต้องเขียนในหัวไฟล์ว่า "ต่อยอดจาก sfX_XX" และอธิบายได้ทุกบรรทัดที่นำเสนอ