# ใบงาน Special Session — หัวใจ AIoT: วัด · ตัดสิน · ทำ · โชว์

หลักสูตร: AIoT Development for Smart Farm (Intensive Course) · คาบ: Special Session — หัวใจ AIoT (Core Principles Masterclass) · เมื่อไร: หลัง Session 3 ก่อนวันนำเสนอผลงาน · เวลา: 3 ชม. · บอร์ด TESAIoT Dev Kit ทีมละ 1 ตัว + BENTO Emulator

ชื่อกลุ่ม/ฟาร์ม: ____________________ สมาชิก: ________________________________________ วันที่: __________

▌ คาถาประจำคาบ: วัด → ตัดสิน → ทำ → โชว์ แล้ววนกลับด้วยคำสั่งจากจอหรือจาก MQTT — ทุกระบบ AIoT ในฟาร์ม ตั้งแต่เครื่องรดน้ำถึงหมอฟังปั๊ม ใช้หัวใจดวงเดียวกัน

▌ คาบนี้ หนึ่งไฟล์ หนึ่งหลักการ: ไฟล์เล็ก ๆ อยู่ในโฟลเดอร์ core/ แต่ละไฟล์สอนหลักการเดียว และจบด้วย "กฎหนึ่งบรรทัด" ที่กลุ่มเก็บไว้ใช้กับโปรเจกต์

▌ 💡 ถ้าใช้บอร์ดร่วมกันหลายคน ให้ผลัดกันคุมบอร์ดทุกส่วน และอีกคนอ่านใบงาน/ลองใน Emulator

## 1. สิ่งที่จะทำได้เมื่อจบคาบ

LO1 (วัด) แยกข้อมูลทุกตัวบนบอร์ดตาม รูปร่างของข้อมูล (เหตุการณ์ / ระดับ / ค่าเดี่ยว / เวกเตอร์ / สตรีม) แล้วเลือกจังหวะอ่าน การกรองปุ่ม การแปลงหน่วย และการสอบเทียบได้

LO2 (ตัดสิน) เลือกตัวกรองตาม รูปของสัญญาณรบกวน (สั่นเล็ก ๆ → EMA · กระตุก → Median · ลอยช้า ๆ → เส้นฐาน) และคำนวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ z-score แบบหน้าต่างเลื่อนได้

LO3 (ตัดสิน) ไต่ บันไดการตัดสินใจ (เกณฑ์ → hysteresis → ต้องค้างนาน → state machine → สถิติ → AI ที่มีประตูความมั่นใจ) และบอกเหตุผลได้ว่าทำไมขั้นที่ต่ำที่สุดที่ได้ผลจึงดีที่สุด

LO4 (ทำ) ออกแบบ ภาษาสถานะ เดียว (สี + รูปแบบ + เสียง) · รายงาน เมื่อเปลี่ยน + ส่งว่ายังอยู่ · อธิบายได้ว่าทำไมคำสั่งต้องมีคำยืนยัน ระบบกันพลาด และทางถอยที่ปลอดภัย

LO5 (ทำ) อธิบาย MQTT · MQTTS · Modbus TCP (บทบาท พอร์ต หน้าตาเฟรม) และบอกได้ตรง ๆ ว่าบอร์ดรุ่นนี้ทำอะไรได้และยังทำอะไรไม่ได้

LO6 (โชว์) เลือก widget ตามชนิดข้อมูล ปรับหน้าตาขณะรัน และ ส่งต่อเหตุการณ์ จากจอไปอ่านค่าตั้งและสั่งงาน

LO7 (ทั้งหมด) กรอก การ์ดออกแบบ วัด–ตัดสิน–ทำ–โชว์ หนึ่งหน้าให้โปรเจกต์ของกลุ่ม

## 2. ก่อนเริ่ม

[ ] บอร์ดแฟลชเฟิร์มแวร์ BENTO ของ TESAIoT Dev Kit แล้ว (ขั้นตอนเดียวกับใบงานคาบ 1 ข้อ 2) · กด Connect ใน BENTO IDE ได้

[ ] เปิด BENTO Emulator และเปิดโฟลเดอร์ core/ ของคอร์สไว้

[ ] รู้ตำแหน่งปุ่ม: SW5 = ปุ่มล่าง (buttons.pressed(1)) · SW6 = ปุ่มบน (buttons.pressed(0)) · ห้ามโยกสวิตช์ SW2 (สวิตช์ตัดไฟ)

[ ] (ส่วนที่ 3) มือถือเปิด Hotspot ให้บอร์ดได้ และโน้ตบุ๊กมีเบราว์เซอร์ที่ต่อเน็ตได้ สำหรับเปิดหน้าเว็บ modbus_plc.html (ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม)

▌ ทุกไฟล์ในคาบนี้เดิน 2–5 นาทีแล้วจบเอง (จอขึ้น "จบรอบแล้ว") อยากเล่นต่อ กด Program to Device อีกครั้ง

▌ เสียงทุกไฟล์ดังเฉพาะตอนมีเหตุการณ์ และตั้งความดังไว้ที่ VOLUME = 38 (0–127 ราว 30 %) ในส่วน 1 ของไฟล์

### อ่านโค้ดให้เป็น: ทุกไฟล์ในคาบนี้มี 6 ส่วนเรียงเหมือนกัน

| ส่วนในโค้ด | มีอะไร | อยู่ตรงไหนของหัวใจ AIoT |
| --- | --- | --- |
| # ---- 1) ตั้งค่า (แก้ได้) ---- | ตัวเลขที่กลุ่มแก้ได้ เกณฑ์ เวลา ความดังเสียง สี | — |
| # ---- 2) ฮาร์ดแวร์ ---- | อ่านปุ่ม ลูกบิด เซนเซอร์ · สั่งไฟ จอไฟ RGB เสียง | วัด + ทำ |
| # ---- 3) สมอง (ตัดสินใจ) ไม่แตะฮาร์ดแวร์ ---- | ฟังก์ชันคิดล้วน ๆ ทดสอบได้โดยไม่มีบอร์ด | ตัดสิน |
| # ---- 4) เครือข่าย ---- | Wi-Fi และ MQTT (ไฟล์ที่ไม่ใช้เน็ตเขียนว่า "ไฟล์นี้ไม่ใช้") | ทำ (รายงาน/สั่งไกล) |
| # ---- 5) หน้าจอ ---- | สร้าง widget ครั้งเดียว + ฟังก์ชัน show...() อัปเดตเฉพาะที่เปลี่ยน | โชว์ |
| # ---- 6) โปรแกรมหลัก ---- | main() วนลูป วัด → ตัดสิน → ทำ → โชว์ | ทั้งหมดต่อกัน |

## 3. แผนเวลา

| เวลา | ส่วน | ไฟล์ที่เล่น (★ = ทุกกลุ่ม) |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:10 | เปิดคาบ: หัวใจดวงเดียว · หนึ่งไฟล์ หนึ่งหลักการ | — |
| 0:10–0:45 | ส่วนที่ 1 วัด | ★ cp1_01 cp1_02 cp1_03 cp1_04 |
| 0:45–1:30 | ส่วนที่ 2 ประมวลผล & ตัดสิน | ★ cp2_01 cp2_03 cp2_04 cp2_06 (☆ cp2_02 ถ้ามีเวลา) |
| 1:30–1:40 | พัก |  |
| 1:40–2:15 | ส่วนที่ 3 ทำ | ★ cp3_01 cp3_03 cp3_06 + สาธิต Modbus ด้วยหน้าเว็บ |
| 2:15–2:50 | ส่วนที่ 4 โชว์ (จอบอร์ด) | ★ cp4_01 cp4_02 cp4_03 cp4_05 |
| 2:50–3:00 | การ์ดออกแบบของกลุ่ม + Exit ticket | — |

▌ ทุกส่วนมีจังหวะเดียวกัน: เห็น → เล่น → เดา/แก้ → กฎหนึ่งบรรทัด · ไฟล์ที่ไม่มี ★ เป็นการบ้านใน Emulator

▌ Code Quest ไม่เพิ่มเวลา: ระดับ 1–2 ทำระหว่างเล่นไฟล์ · ระดับ 3 โจทย์หลัก: ส่วนที่ 2 ให้เวลา 10 นาที · ส่วนที่ 3 ให้เวลา 7 นาที (ผู้สอนเติมช่องแรกให้ดูก่อน แล้วกลุ่มเติมที่เหลือ)

| ส่วน | เห็น | เล่น | Code Quest | กฎหนึ่งบรรทัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 วัด (35 นาที) | 8 | 20 | 5 (ระดับ 1–2) | 2 |
| 2 ตัดสิน (45 นาที) | 8 | 23 | 12 (ระดับ 1–2 + ระดับ 3 โจทย์หลัก 10) | 2 |
| 3 ทำ (35 นาที) | 10 | 16 (รวมผู้สอนสาธิต Modbus) | 7 (ระดับ 3 โจทย์หลัก) | 2 |
| 4 โชว์ (35 นาที) | 7 | 22 | 4 (ระดับ 1–2) | 2 |

## Code Quest — อ่าน · เดา · แก้ · เติม · สร้าง

ทุกส่วนมีโจทย์เป็นขั้น ทำเรียงจากระดับ 1 ขึ้นไป ทำได้ถึงไหนก็ได้แค่นั้น

โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ) = ทุกกลุ่มควรทำให้ได้ มีเฉลยให้เปิดดูได้ในคาบ ไม่มีใครติดค้าง

โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า) = ทำเพื่อสนุกและเก็บแต้ม ไม่มีผลต่อเกณฑ์ผ่านคาบ

| ระดับ | ทำอะไร | ประเภท | แต้ม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 เดา (Predict) | อ่านโค้ด เขียนคำตอบที่เดาไว้ก่อน แล้วรันดูว่าตรงไหม | โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ) | ข้อละ 1 |
| 2 แก้ (Tweak) | แก้ตัวเลขในส่วน # ---- 1) ตั้งค่า ---- แล้วดูผล | โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ) | ข้อละ 2 |
| 3 เติม (Fill-in) | เติมช่อง ____ ในไฟล์ฝึก ให้ผ่านการตรวจอัตโนมัติ | ส่วนที่ 2 และ 3 = โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ) · ส่วนที่ 1 และ 4 = โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า) | ลงมือทำและจดบันทึก 3 + ผ่านการตรวจ 1 |
| 4 สร้าง (Make) | เพิ่มความสามารถใหม่ 1 อย่าง | โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า) | 5 |

▌ แต้ม Code Quest เป็นแต้มสนุก ไม่นับเกรด · เปิดคำใบ้ท้ายใบงาน 1 ขั้น = −1 แต้ม

▌ ไฟล์ฝึกอยู่ใน core/practise/ · เฉลยโจทย์หลักอยู่ใน core/practise/solutions/

▌ ไฟล์ฝึกตรวจคำตอบที่ส่วน 3) สมอง ก่อนเปิดจอ ผ่านครบ = Console ขึ้น "ผ่าน!" แล้วเล่นต่อได้เหมือนไฟล์ตัวอย่าง

### ติดขัด? บันไดช่วยเหลือ 5 ขั้น

คำใบ้ 3 ขั้น ท้ายใบงาน (หัวข้อ "คำใบ้ Code Quest"): ขั้น 1 = แนวคิด · ขั้น 2 = โค้ดครึ่งหนึ่ง · ขั้น 3 = เกือบครบ — เปิดทีละขั้น ขั้นละ −1 แต้ม

อ่านข้อความ error ด้วยตารางด้านล่าง

ถามเพื่อน 3 คนก่อนถามผู้สอน (ในทีมหรือทีมข้าง ๆ)

ทางออกฉุกเฉิน: รันไฟล์ตัวอย่างเต็มในโฟลเดอร์ core/ เพื่อไปต่อก่อน แล้วค่อยเปิดดูว่าต่างจากของเราตรงไหน

เฉลย: โจทย์หลักอยู่ใน core/practise/solutions/ ตั้งแต่ในคาบ · โจทย์เพิ่มอธิบายในการพบกันครั้งถัดไป

| เห็นใน Console | แปลว่า | ทำอย่างไร |
| --- | --- | --- |
| NameError: name '____' isn't defined | ยังมีช่อง ____ ที่ไม่ได้เติม | ค้นคำว่า ____ ในไฟล์ เติมให้ครบ |
| NameError: name 'xxx' isn't defined | สะกดชื่อผิด หรือใช้ชื่อที่ฟังก์ชันนั้นไม่รู้จัก | เทียบตัวสะกดกับบรรทัดด้านบนของฟังก์ชัน |
| SyntaxError หรือ IndentationError | เขียนผิดรูปแบบภาษา | ดูเลขบรรทัดที่ Console บอก: ขาด : · วงเล็บไม่ครบ · ย่อหน้าไม่ตรง |
| TypeError: can't convert float to int | ส่งเลขทศนิยมให้ widget ที่รับแต่จำนวนเต็ม | ห่อด้วย int(round(x)) ก่อนส่งให้ .value() หรือ .set_next() |
| TypeError: extra positional arguments given | เรียกตัวกรอง dsp แบบไม่ใส่ชื่ออาร์กิวเมนต์ | เขียน dsp.EMA(alpha=0.2) ไม่ใช่ dsp.EMA(0.2) |
| ยังไม่ถูก: ... | เติมครบแล้ว แต่ยังให้คำตอบผิดในกรณีนั้น | อ่านกรณีที่ผิด แล้วคิดใหม่ทีละช่อง |
| MemoryError | ไฟล์ยาวเกินหน่วยความจำของบอร์ด | กด RESET แล้วรันใหม่ · ถ้ายังเป็น ตัดของที่เพิ่งเพิ่มออกบางส่วน · คำอธิบายใช้ # ไม่ใช้ docstring |
| OSError จากบรรทัด rgbmatrix | จอไฟ RGB ตอบไม่ทัน | ห่อด้วย try: ... except OSError: pass |

## 4. ส่วนที่ 1 — วัด: ตัวเลขทุกตัวมีที่มา (0:10–0:45)

▌ กฎหนึ่งบรรทัด: อ่านให้ถูกจังหวะ แปลงให้มีหน่วย และสอบเทียบก่อนเชื่อ

ห้ารูปร่างของข้อมูลบนบอร์ดนี้ — เติมช่องว่างระหว่างดูสไลด์

| รูปร่าง | ตัวอย่างบนบอร์ด | อ่านถี่แค่ไหนจึงพอ |
| --- | --- | --- |
| เหตุการณ์ (event) | SW5 / SW6 · เรดาร์เจอคน | __________ |
| ระดับ (level) | ลูกบิด VR1–VR4 (0–4095) | __________ |
| ค่าเดี่ยว (scalar) | SHT40 · DPS368 | __________ |
| เวกเตอร์ (vector) | BMI270 (ax, ay, az, gx, gy, gz) | __________ |
| สตรีม (stream) | ไมโครโฟน 16,000 ตัวอย่างต่อวินาที | __________ |

| ไฟล์ | หลักการ | ลองทำ | จดผล |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ `cp1_01_button_patterns.py` | ปุ่มเดียวอ่านได้ 3 แบบ: ระดับ · ขอบ · รูปแบบ | กดสั้น · กดค้างเกิน 0.8 วิ · กดสองครั้งเร็ว ๆ ทั้ง SW5 และ SW6 | ขอบกดลง ____ ครั้ง · คลิก ____ · ค้าง ____ · ดับเบิล ____ |
| ★ `cp1_02_knob_scaling.py` | เลขดิบ 0–4095 → ค่าที่มีหน่วย + ช่องกันกะพริบ | หมุน VR1–VR4 ช้า ๆ · กด SW5 เปิด/ปิดช่องกันกะพริบ | VR1 กลางช่วง raw ≈ ____ · 1 ขั้นของ VR2 = ____ °C |
| ★ `cp1_03_loop_clock.py` | ลูปเดียว สามจังหวะ ไม่มีใครรอใคร | ดูตารางคาบจริง · กด SW5 สลับเป็นโหมดง่าย (sleep ต่อกัน) | คาบเฉลี่ย "อากาศ" โหมดปกติ ____ ms · โหมดง่าย ____ ms |
| ★ `cp1_04_calibrate.py` | ชดเชย · ตั้งศูนย์ · สอบเทียบสองจุด | ตั้ง TEMP_OFFSET · กด SW5 ตั้งศูนย์มุมเอียง · SW6 เก็บจุดแห้ง/เปียกด้วย VR1 | TEMP_OFFSET ของบอร์ดเรา = ____ · มุมเอียงดิบตอนวางปกติ = ____ ° |

### Code Quest ส่วนที่ 1 · ระดับ 1–2 โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ)

[ ] ระดับ 1 เดา (1): หมุน VR1 ไปกลางช่วง pots.read(0) ได้ประมาณ ______ → ความชื้นดิน ______ % (cp1_02)

[ ] ระดับ 1 เดา (2): กด SW5 สองครั้งห่างกัน 0.7 วินาที ขณะที่ DOUBLE_MS = 400 ตัวนับขึ้น คลิก ______ ดับเบิล ______ (cp1_01)

[ ] ระดับ 1 เดา (3): เก็บจุดแห้งที่ raw 3000 และจุดเปียกที่ raw 1000 แล้วหมุน VR1 ไปที่ raw 2000 ได้ ______ % (cp1_04)

[ ] ระดับ 2 แก้ (1): ตั้ง LONG_MS = 2000 แล้วกดค้าง 1 วินาที ได้ผลอะไร เพราะอะไร ______________________ (cp1_01)

[ ] ระดับ 2 แก้ (2): ตั้ง CLIMATE_MS = 250 แล้วดูคอลัมน์ "ช้า" ของ IMU เปลี่ยนไหม ______________________ (cp1_03)

[ ] ระดับ 3 เติม — โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า) ทำที่บ้านใน Emulator: เปิด `core/practise/cp1_02_practise.py` เติม map_range() และ clamp() ให้ผ่านการตรวจ 6 กรณี

[ ] ระดับ 4 สร้าง — โจทย์เพิ่ม: ใน cp1_01 เพิ่ม "กด SW6 ค้าง 3 วินาที = ล้างตัวนับ" พร้อมแถบบอกความคืบหน้าระหว่างกดค้าง

## 5. ส่วนที่ 2 — ประมวลผล & ตัดสิน: เลือกขั้นบันไดที่ต่ำที่สุดที่ได้ผล (0:45–1:30)

▌ กฎหนึ่งบรรทัด: กรองตามรูปของสัญญาณรบกวน ตัดสินด้วยขั้นบันไดที่ต่ำที่สุดที่ได้ผล และให้ AI มีสิทธิ์ตอบว่าไม่แน่ใจ

| ไฟล์ | หลักการ | ลองทำ | จดผล |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ `cp2_01_filter_race.py` | สัญญาณเดียว ตัวกรองสามแบบแข่งกัน | หมุน VR1 · หมุน VR2 ปรับ alpha ของ EMA ดูเส้นตามช้า/เร็ว | ค่ากระโดดที่ปล่อยผ่าน: EMA ____ · Median ____ · Kalman ____ |
| ☆ `cp2_02_rolling_stats.py` | ค่าเฉลี่ย · SD · z-score ของ 30 ค่าล่าสุด | หมุน VR1 เร็ว ๆ แล้วค้าง · กด SW5 สลับเป็นอุณหภูมิแล้วเป่าลมใส่เซนเซอร์ | z สูงสุดที่เห็น ____ · ไฟ "ผิดปกติ" ติด ____ ครั้ง |
| ★ `cp2_03_decision_ladder.py` | ข้อมูลเดียว ตัดสิน 4 แบบเทียบกัน | ค้าง VR1 แถวเส้น 50 % หนึ่งนาที · ขั้น 4 กด SW5 = รับทราบ | ตัวนับเปลี่ยน: ขั้น 1 ____ · ขั้น 2 ____ · ขั้น 3 ____ · ขั้น 4 ____ |
| ★ `cp2_04_sound_spectrum.py` | เสียงเดียวกัน ดูตามเวลา vs ดูตามความถี่ | ผิวปาก · ปรบมือ · ฮัมเสียงต่ำ · กด SW5/SW6 ให้ลำโพงเล่นโน้ต 440/880 Hz | ยอดผิวปากที่ ____ Hz · ปรบมือหน้าตาแบบ ______________ |
| ★ `cp2_06_ai_confidence_gate.py` | AI ต้องมั่นใจพอหลายครั้งติดกันก่อนลงมือ | หมุน VR1 ปรับ CONF_MIN · เขย่า/ขยับบอร์ดตามโมเดลที่เลือก | ที่ CONF_MIN 0.6 ลงมือ ____ ครั้ง · ที่ 0.95 ลงมือ ____ ครั้ง "ไม่แน่ใจ" ____ ครั้ง |

การบ้านใน Emulator: ☆ `cp2_05_dew_point_guard.py` — จุดน้ำค้าง (dew point) เตือนหยดน้ำเกาะใบ · ลองตั้งความชื้นในแผงจำลองสูง ๆ แล้วดูว่า T − Td แคบลงจนเตือนที่ค่าเท่าไร ______ °C

### Code Quest ส่วนที่ 2

[ ] ระดับ 1 เดา (โจทย์หลัก): EMA alpha = 0.2 ค่านิ่งอยู่ที่ 40 แล้วมีค่ากระโดดไป 85 หนึ่งตัว เส้น EMA ขึ้นไปที่ ______ · Median หน้าต่าง 5 กับค่ากระโดดเดียวกัน ได้ ______

[ ] ระดับ 2 แก้ (โจทย์หลัก): ตั้ง HOLD_S = 0 ใน cp2_03 แล้วค้าง VR1 แถวเส้นเหมือนเดิม ตัวนับขั้น 3 เทียบกับขั้น 1 เป็นอย่างไร ______ · ตั้ง CONF_MIN สูงมากใน cp2_06 ขึ้น "ไม่แน่ใจ" บ่อยแค่ไหน ______

[ ] ระดับ 3 เติม — โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ, 10 นาที): เปิด `core/practise/cp2_03_practise.py` เติมช่อง A B C ใน next_state() ของ state machine แล้วรัน · ผ่านเมื่อ Console ขึ้น "ผ่าน!" ครบ 8 การเปลี่ยนสถานะ

| ช่อง | คำตอบที่เดาก่อนรัน | ลองอะไรไปบ้าง | ติดตรงไหน / ผ่านแล้ว |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |

[ ] ระดับ 4 สร้าง — โจทย์เพิ่ม: เพิ่มขั้นที่ 5 "z-score เกิน 3" ลงใน cp2_03 หรือเพิ่มไฟ "ไม่แน่ใจ" ใน cp2_06

[ ] ระดับ 4 สร้าง — โจทย์เพิ่ม (ไอเดีย): โมเดลจริงอาจสลับคำตอบไปมา (วัดจริง: AnomalousVibration ขณะเขย่า) — ลองเปลี่ยน cp2_06 เป็น "อย่างน้อย 3 ใน 5 ครั้งล่าสุด" แล้วเทียบกัน

## 6. ส่วนที่ 3 — ทำ: สั่งให้ชัด รายงานเท่าที่จำเป็น ปลอดภัยเมื่อพัง (1:40–2:15)

▌ กฎหนึ่งบรรทัด: สถานะหนึ่ง ภาษาเดียว · ส่งเมื่อเปลี่ยน + ส่งว่ายังอยู่ · ทุกคำสั่งต้องมีคำยืนยันและทางถอยที่ปลอดภัย

ภาษาสถานะของกลุ่มเรา — ออกแบบก่อนเล่น cp3_01 แล้วเทียบกับของไฟล์

| สถานะ | สีไฟ | รูปแบบ (ติดนิ่ง/กะพริบ) | เสียง | ใครต้องทำอะไร |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปกติ |  |  |  |  |
| เฝ้าดู |  |  |  |  |
| เตือน |  |  |  |  |
| อันตราย |  |  |  |  |

| ไฟล์ | หลักการ | ลองทำ | จดผล |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ `cp3_01_status_language.py` | สถานะเดียว พูดภาษาเดียวกันทุกช่องทาง | หมุน VR1 ผ่าน 4 สถานะ · ค้างที่ "อันตราย" แล้วกด SW5 รับทราบ | หลังรับทราบ ไฟ ______ เสียง ______ |
| ★ `cp3_03_report_by_exception.py` | ส่งเมื่อเปลี่ยน + ส่งว่ายังอยู่ | ใส่ Wi-Fi และ TEAM · หมุน VR1 เป็นช่วง ๆ · ดูตัวเลข "ส่งจริง" เทียบ "ถ้าส่งทุกครั้ง" | ประหยัด ____ % ใน ____ นาที |
| ★ `cp3_06_modbus_frame.py` | บอร์ดสร้างเฟรม Modbus TCP จริง แล้วส่ง "ความตั้งใจ" ผ่าน MQTT | SW5 = อ่านค่า (FC03) · SW6 = สั่งปั๊ม (FC06) · ดูเฟรมทีละไบต์ | เฟรม FC06 ที่บอร์ดสร้าง: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ |

สาธิต Modbus ด้วยหน้าเว็บ (ผู้สอนเปิดขึ้นจอ หรือกลุ่มที่มีโน้ตบุ๊กเปิดตาม ไม่ต้องติดตั้งอะไร):

เปิด `core/app/modbus_plc.html` ใส่ TEAM ให้ตรงกับบอร์ด แล้วกด เริ่ม — หน้าเดียวเล่นเป็นทั้งเกตเวย์และ PLC จำลอง

บอร์ดรัน cp3_06_modbus_frame.py (ตั้ง Wi-Fi + TEAM เดียวกัน) · กด SW5 อ่านค่า แล้วกด SW6 สั่งปั๊ม

ดูไบต์ 12 ตัวเดียวกับบนจอบอร์ด ขึ้นในช่อง "กรอบทีละไบต์" ของหน้าเว็บ พร้อมตาราง register ของ PLC และคำตอบวิ่งกลับมาที่บอร์ด

▌ บอร์ดรุ่นนี้ ยังส่ง Modbus TCP เองไม่ได้ (เฟิร์มแวร์ไม่มีโมดูล Modbus และไม่มี socket) บอร์ดจึงส่ง "ความตั้งใจ" ผ่าน MQTT แล้วให้เกตเวย์พูด Modbus TCP แทน — เป็นวิธีที่นิยมใช้พา PLC รุ่นเก่าเข้าระบบ IoT · ในห้องใช้หน้าเว็บเป็นเกตเวย์ + PLC จำลอง เพราะเบราว์เซอร์เปิด TCP ไปหา PLC ตัวจริงไม่ได้ (ต่อ PLC จริงต้องใช้เกตเวย์ฝั่งผู้สอน)

▌ เสียงทุกไฟล์ใช้ ui.tone ผ่าน beep() / chirp() ที่ VOLUME = 25 เพราะ ui.tone ตั้งความดังได้ ส่วน ui.sfx บนเฟิร์มแวร์นี้ดังคงที่ ปรับเบาไม่ได้

การบ้านใน Emulator: ☆ `cp3_02_matrix_toolkit.py` จอไฟ 16×8 เป็นจอเล็ก 4 แบบ (กราฟเส้น หลอด ตัวเลข ตัววิ่ง) · ☆ `cp3_04_command_confirm.py` สั่ง → รอคำยืนยัน → ส่งซ้ำ → ถอยไปทางปลอดภัย (ใช้คู่กับ PLC Simulator ใน s2/app/farm_web.html) · ☆ `cp3_05_two_pipes.py` ค่าเดียวกัน สองท่อ: mqtt 1883 ไม่เข้ารหัส เทียบค่าตั้งของท่อ tesaiot ที่เข้ารหัส

### Code Quest ส่วนที่ 3

[ ] ระดับ 1 เดา (โจทย์หลัก): ค่าที่อ่านได้ 40, 40.5, 41, 43, 43.2, 46 · DEADBAND = 2 · เทียบกับ ค่าที่ส่งล่าสุด · ค่าแรกส่งเสมอ · ส่งเมื่อเปลี่ยน มากกว่า 2 → ส่งทั้งหมด ______ ครั้ง (ไม่นับการส่งว่ายังอยู่)

[ ] ระดับ 2 แก้ (โจทย์หลัก): ตั้ง HEARTBEAT_S = 10 ใน cp3_03 แล้วดู % ที่ประหยัดได้ ______ · ตั้ง REPEAT_S = 3 ใน cp3_01 แล้วค้างที่ "อันตราย" รำคาญหรือยัง ______

[ ] ระดับ 3 เติม — โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ, 7 นาที): เปิด `core/practise/cp3_06_practise.py` เติมช่อง A (รูปแบบ struct ของ PDU) และ B (ค่าช่อง len ของ MBAP) ใน fc06_write() — ผู้สอนเติมช่อง A ให้ดูก่อน · ผ่านเมื่อ Console ขึ้น "ผ่าน!" (ตรวจ 3 กรอบ รวมกรอบ 00 01 00 00 00 06 01 06 00 00 00 01)

| ช่อง | คำตอบที่เดาก่อนรัน | ลองอะไรไปบ้าง | ติดตรงไหน / ผ่านแล้ว |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |

[ ] ระดับ 4 สร้าง — โจทย์เพิ่ม: เพิ่ม FC16 (เขียนหลายช่องในเฟรมเดียว: ปั๊ม + ระยะเวลา) หรือให้ "อันตราย" ที่ไม่มีใครรับทราบเกิน 60 วินาที ยกระดับการเตือน

## 7. ส่วนที่ 4 — โชว์: สร้างครั้งเดียว อัปเดตเฉพาะที่เปลี่ยน ฟังเหตุการณ์ทุกรอบ (2:15–2:50)

▌ กฎหนึ่งบรรทัด: สร้างครั้งเดียว อัปเดตเฉพาะที่เปลี่ยน ฟังเหตุการณ์ทุกรอบ และคำสั่งอันตรายต้องยืนยัน

เลือก widget ตามชนิดข้อมูล — เติมให้ครบ

| ข้อมูลของโปรเจกต์เรา | ชนิด (ตัวเลข / เปอร์เซ็นต์ / หน้าปัด / ประวัติ / สถานะ / เปิดปิด / ค่าตั้ง / ตัวเลือก / คำสั่ง) | widget ที่เลือก |
| --- | --- | --- |

| ไฟล์ | หลักการ | ลองทำ | จดผล |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ `cp4_01_one_value_many_faces.py` | ค่าเดียว หลายหน้าตา — widget ไหนเหมาะกับข้อมูลแบบไหน | หมุน VR1 ช้า ๆ · ดูตัวนับ "ส่งไปจอ" | อ่านค่าได้เร็วที่สุดจาก widget ______ |
| ★ `cp4_02_style_at_runtime.py` | ปรับหน้าตาขณะรัน: สี เข็ม แถบเตือน ปุ่มถูกปิด | หมุน VR1 ข้ามโซน · หมุน VR2 ให้ถังต่ำกว่าเกณฑ์ แล้วลองกดปุ่มเปิดปั๊ม | ปุ่มถูกปิดเมื่อถังต่ำกว่า ____ % |
| ★ `cp4_03_event_router.py` | เหตุการณ์ → ตาราง router → ฟังก์ชัน | แตะปุ่มเปิดปั๊ม · กดค้าง · เลื่อน Slider · หมุน Roller · สลับ Switch | แตะครั้งเดียวได้ type ______ · กดค้างได้ ______ |
| ★ `cp4_05_hmi_page_pattern.py` | หน้า HMI: แถบสถานะนอกแท็บ · แท็บ · ยืนยันก่อนสั่ง · บันทึกเหตุการณ์ | แท็บ "สั่งงาน" → "เปิดปั๊ม" → ตอบกล่องยืนยัน · หมุน VR2 ให้ถังต่ำกว่า 20 % · ดูแท็บ "บันทึก" | แถบสถานะยังเห็นอยู่ไหมตอนอยู่แท็บอื่น ☐ เห็น ☐ ไม่เห็น |

การบ้านใน Emulator: ☆ `cp4_04_draw_on_screen.py` — วาดด้วยของที่มี: ui.Line (เส้นหักไม่เกิน 16 จุด) กับ ui.DotMatrix (ภาพ 16×8 เดียวกับจอไฟ RGB) · บอร์ดนี้ไม่มี Canvas

▌ รู้ไว้ก่อนใช้ MsgBox: ปุ่มที่เติมใน MsgBox ด้วย addbutton() ไม่ส่งเหตุการณ์กลับมาให้ Python — cp405 จึงใช้ MsgBox แสดงคำถาม แล้ววาง ui.Button จริงสองปุ่มไว้ในกล่องเป็นคำตอบ

### Code Quest ส่วนที่ 4 · ระดับ 1–2 โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ)

[ ] ระดับ 1 เดา: ปุ่มที่ .listen("long_pressed") แตะหนึ่งครั้ง ui.poll() ได้ type ______ · กดค้าง 1 วินาทีแล้วปล่อย ได้ ______ (เรียงตามลำดับ)

[ ] ระดับ 2 แก้: เปลี่ยนเกณฑ์โซนสีและขนาดฟอนต์ใน cp4_02 แล้วย้ายการ์ดหนึ่งใบด้วย pos() · ดูว่าอ่านง่ายขึ้นไหม ______

[ ] ระดับ 3 เติม — โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า): `core/practise/cp4_03_practise.py` เติมตาราง router ให้ผ่านการตรวจด้วยเหตุการณ์ปลอม

[ ] ระดับ 4 สร้าง — โจทย์เพิ่ม: เพิ่ม MsgBox ยืนยันก่อน "หยุดทั้งหมด" ใน cp4_03 หรือเพิ่มแท็บที่ 4 ใน cp4_05

## 8. การ์ดออกแบบของกลุ่ม — วัด · ตัดสิน · ทำ · โชว์ (10 นาที)

กรอกหนึ่งหน้าให้ โปรเจกต์ของกลุ่ม ใช้กฎหนึ่งบรรทัดของทั้ง 4 ส่วนเป็นเช็กลิสต์ · การ์ดนี้ใช้ต่อในวันนำเสนอโปรเจกต์ได้เลย

ปัญหาในฟาร์มที่กลุ่มเลือก: ______________________________________________

| กล่อง | คำถามที่ต้องตอบ | คำตอบของกลุ่ม |
| --- | --- | --- |
| วัด | อ่านอะไรบ้าง · ข้อมูลรูปร่างไหน (เหตุการณ์/ระดับ/ค่าเดี่ยว/เวกเตอร์/สตรีม) · อ่านถี่แค่ไหน · สอบเทียบอย่างไร |  |
| ตัดสิน | ใช้บันไดขั้นไหน · ทำไมขั้นที่ต่ำกว่าไม่พอ · กรองสัญญาณรบกวนแบบไหน |  |
| ทำ | ภาษาสถานะ (สี · รูปแบบ · เสียง) · ส่งเมื่อไร (dead-band / ส่งว่ายังอยู่ทุกกี่วินาที) · ระบบกันพลาด (interlock) คืออะไร |  |
| โชว์ | widget สำคัญที่สุด 3 ตัว · คำสั่งไหน 1 คำสั่งที่ต้องยืนยันก่อนทำ |  |
| ความปลอดภัย | ถ้าเน็ตหลุด / เซนเซอร์เสีย / ไฟดับ ระบบอยู่ในสภาพไหน |  |

▌ การ์ดนี้ตรงกับ 5 เสาหลักของโปรเจกต์: จอ Smart HMI (โชว์) · เซนเซอร์ (วัด) · ลูกบิด/ปุ่มเป็นค่าตั้ง (วัด + โชว์) · เสียง (ทำ) · MQTT และแอปของกลุ่ม (ทำ)

## 9. Exit ticket

ทุกคนตอบ 1 ข้อ (เลือกข้อไหนก็ได้)

ข้อ 1: กฎหนึ่งบรรทัดข้อไหนที่โปรเจกต์ของกลุ่มยังขาดอยู่ และจะเติมตรงไหน ____________________________

ข้อ 2: ในโปรเจกต์ของกลุ่ม มีจุดไหนที่ควรให้ระบบตอบว่า "ไม่แน่ใจ" แทนการเดา ____________________________

## เกณฑ์ผ่านคาบ

[ ] เล่นไฟล์ ★ ครบทั้ง 4 ส่วน และกรอกตารางบันทึกทุกส่วน

[ ] ผ่านการตรวจอัตโนมัติของไฟล์ฝึกโจทย์หลักอย่างน้อย 1 ไฟล์ (cp2_03_practise.py หรือ cp3_06_practise.py)

[ ] การ์ดออกแบบของกลุ่มครบ 5 กล่อง

## ทำต่อที่บ้านด้วย BENTO Emulator

ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ core/ รันใน Emulator ได้ ใช้แผง TESAIoT DEV KIT (ลูกบิด VR1–VR4 ปุ่มสองปุ่ม จอไฟ RGB — แผงนี้เขียนชื่อปุ่มว่า SW5 (ซ้าย) และ SW6 (ขวา) ตรงกับบอร์ดจริง: SW5 ปุ่มล่าง · SW6 ปุ่มบน) กับแผงเซนเซอร์

สิ่งที่ Emulator จำลอง ไม่ใช่ของจริง: ค่าเซนเซอร์ · ไมโครโฟนเป็นเสียงสังเคราะห์ 440 Hz · MQTT วิ่งอยู่ในเบราว์เซอร์ ไม่ออกเน็ตจริง · จังหวะเวลาของลูปไม่ใช่จังหวะของบอร์ด · โมเดล AI เป็นผลจำลอง

## คำใบ้ Code Quest (เปิดเมื่อจำเป็น — ทีละขั้น ขั้นละ −1 แต้ม)

▌ ลองเองก่อนอย่างน้อย 3 นาที · อ่านขั้น 1 ก่อนเสมอ ยังไม่ออกค่อยอ่านขั้น 2 แล้วค่อยขั้น 3

### เฉลยโจทย์หลัก ระดับ 1–2 (เปิดดูหลังเขียนคำตอบที่เดาแล้ว)

| ข้อ | เฉลย | เพราะ |
| --- | --- | --- |
| ส่วน 1 · เดา (1) | raw ≈ 2048 → ความชื้นดิน 50 % | 2048 × 100 ÷ 4095 ≈ 50.0 |
| ส่วน 1 · เดา (2) | คลิก 2 · ดับเบิล 0 | ครั้งที่สองมาหลังครั้งแรกราว 0.7 วินาที เกิน DOUBLE_MS = 0.4 วินาที จึงเป็นคลิกเดี่ยวสองครั้ง |
| ส่วน 1 · เดา (3) | 50 % | (2000 − 3000) ÷ (1000 − 3000) × 100 = 50 · สูตรสองจุดใช้ได้แม้หัววัดให้ค่าลดลงเมื่อดินเปียก |
| ส่วน 1 · แก้ (1) | ขึ้นเป็น "คลิก" (หลังปล่อยราว 0.4 วินาที) ไม่ใช่ "ค้าง" | กดค้าง 1 วินาทียังไม่ถึง LONG_MS = 2 วินาที |
| ส่วน 1 · แก้ (2) | งานอากาศถี่ขึ้น 4 เท่า · ตัวนับ "ช้า" ของ IMU มีโอกาสขึ้น | ทุกงานอยู่ในลูปเดียว งานไหนกินเวลานาน งานอื่นก็เริ่มช้าตาม — ตัวเลขจริงต้องดูบนบอร์ด (Emulator ไม่ใช่เวลาของบอร์ด) |
| ส่วน 2 · เดา | EMA = 49 · Median = 40 | EMA: 40 + 0.2 × (85 − 40) = 49 · Median: เรียง 40 40 40 40 85 ตัวกลางคือ 40 (ค่ากระโดดตัวเดียวหายไปเลย) |
| ส่วน 2 · แก้ | HOLD_S = 0 → ขั้น 3 กระพือเกือบเท่าขั้น 1 · CONF_MIN สูง → "ไม่แน่ใจ" บ่อยขึ้น ลงมือน้อยลง | ไม่รอ = ไม่มีตัวกรองเวลา · เกณฑ์ความมั่นใจสูงแลกกับการพลาดของจริงบางครั้ง |
| ส่วน 3 · เดา | 3 ครั้ง (40 · 43 · 46) | 40 ส่งเพราะเป็นค่าแรก · 40.5 41 ต่างจาก 40 ไม่เกิน 2 · 43 ต่าง 3 ส่ง · 43.2 ต่างจาก 43 แค่ 0.2 · 46 ต่าง 3 ส่ง |
| ส่วน 3 · แก้ | HEARTBEAT_S = 10 → % ที่ประหยัดลดลง · REPEAT_S = 3 → ดังทุก 3 วินาที น่ารำคาญ | ใบ "ยังอยู่" ถี่ขึ้น · เสียงเตือนที่ดังถี่เกินไปทำให้คนเลิกฟัง (alarm fatigue) |
| ส่วน 4 · เดา | แตะ: clicked อย่างเดียว · กดค้าง 1 วินาทีแล้วปล่อย: long_pressed แล้วตามด้วย clicked | clicked มาเสมอ (มาตอนปล่อย แม้หลังกดค้าง) · pressed ไม่มาเพราะไม่ได้ขอด้วย listen() · router จึงต้องใช้ (id, type) เป็นกุญแจ |

### ส่วนที่ 2 · cp203practise.py · โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ)

| ช่อง | ขั้น 1 — แนวคิด | ขั้น 2 — โค้ดครึ่งหนึ่ง | ขั้น 3 — เฉลย |
| --- | --- | --- | --- |
| A | WATCH จะกลายเป็น ALARM เมื่อ "เกินต่อเนื่องนานพอ" · ความนานนั้นตั้งไว้ในส่วน 1 | ชื่อในส่วน 1 ที่แปลว่า "ต้องเห็นต่อเนื่องกี่วินาที" ขึ้นต้นด้วย HOLD | return "ALARM" if t_s >= HOLD_S else "WATCH" |
| B | ALARM ต้อง ค้าง (latching) แม้ค่ากลับปกติแล้ว · มีสิ่งเดียวที่ปลดได้คือคนกดรับทราบ | ตัวแปรในวงเล็บ next_state(state, over, ack, t_s) ที่แปลว่า "เพิ่งกดรับทราบ" | return "COOLDOWN" if ack else "ALARM" |
| C | COOLDOWN = พักเตือนชั่วคราว พักครบเวลาจึงกลับ OK · เวลานั้นอยู่ในส่วน 1 | ชื่อในส่วน 1 ที่แปลว่า "พักเตือนกี่วินาที" ขึ้นต้นด้วย COOL | return "OK" if t_s >= COOLDOWN_S else "COOLDOWN" |

### ส่วนที่ 3 · cp306practise.py · โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ)

| ช่อง | ขั้น 1 — แนวคิด | ขั้น 2 — โค้ดครึ่งหนึ่ง | ขั้น 3 — เฉลย |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PDU มี 3 ช่อง: fc 1 ไบต์ · addr 2 ไบต์ · value 2 ไบต์ · Modbus เรียงไบต์แบบ big-endian · ดู fc03_read() ด้านบนเป็นตัวอย่าง | สตริงรูปแบบขึ้นต้นด้วย ">" ตามด้วยตัวอักษร 3 ตัว (B = 1 ไบต์ · H = 2 ไบต์) | pdu = struct.pack(">BHH", 6, addr, value) |
| B | ช่อง len นับเฉพาะไบต์ที่ ตามหลัง ช่อง len: unit 1 ไบต์ + PDU | unit 1 + PDU 5 = ? (หรือเขียน len(pdu) + 1) | mbap = struct.pack(">HHHB", tid & 0xFFFF, 0, 6, unit) |

### ส่วนที่ 1 · cp102practise.py · โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า)

| ช่อง | ขั้น 1 — แนวคิด | ขั้น 2 — โค้ดครึ่งหนึ่ง | ขั้น 3 — เกือบครบ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | "เดินมาไกลแค่ไหนจากจุดเริ่ม" = x ลบ จุดเริ่มของช่วงเข้า | ชื่อจุดเริ่มของช่วงเข้าอยู่ในวงเล็บ map_range(x, in_lo, …) | (x - in_l_) |
| B | ความกว้างช่วงเข้า = ขอบบน − ขอบล่าง ของช่วง เข้า | ขอบบนของช่วงเข้าขึ้นต้นด้วย in_ | (in_h_ - in_lo) |
| C | ตัดเมื่อ v เกินขอบบน | ขอบบนในวงเล็บ clamp(v, lo, hi) | v > h_ |
| D | อยู่ในช่วงแล้ว = ไม่ต้องแก้อะไร คืนค่าเดิม | ค่าเดิมคือตัวที่รับเข้ามาตัวแรก | คืนตัวแปรชื่อตัวอักษรเดียว |

### ส่วนที่ 4 · cp403practise.py · โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า)

| ช่อง | ขั้น 1 — แนวคิด | ขั้น 2 — โค้ดครึ่งหนึ่ง | ขั้น 3 — เกือบครบ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | แตะสั้นแล้วปล่อย ปุ่มส่งเหตุการณ์ที่ "มาเสมอ" โดยไม่ต้องขอ | ดูชื่อเหตุการณ์ของปุ่มหยุดในบรรทัดถัดไป | "cli____" |
| B | ตาราง router จับคู่ (id, ชนิด) กับ "ตัวจัดการ" · ปุ่มหยุดมีตัวจัดการของมันเองในส่วน 3 | ชื่อฟังก์ชันขึ้นต้นด้วย on_ และลงท้ายด้วยคำว่าหยุด | on_st__ |
| C | Switch ไม่ได้ส่ง clicked แต่ส่งเหตุการณ์ "สลับ" | ดูคำอธิบายใน on_auto() ด้านบน | "togg___" |

## ภาคผนวก — สรุปคำสั่งหนึ่งหน้าต่อส่วน (Cheat sheet)

▌ ทุกหน้ามี 5 ช่องเรียงเหมือนกัน: กฎทอง 3 ข้อ · คำสั่งที่ใช้บ่อย · โครง 10 บรรทัด · error → วิธีแก้ · บอร์ดยังทำไม่ได้

▌ ทุกคำสั่งในตารางตรวจกับซอร์สของเฟิร์มแวร์ที่ใช้ในคอร์สนี้แล้ว · คำสั่งที่มีหลายอาร์กิวเมนต์ให้ใส่ ตามตำแหน่ง เว้นแต่ตารางเขียนชื่อไว้ (เช่น alpha=)

### หน้า 1 — วัด (Sense)

กฎทอง: (1) อ่านให้ถูกจังหวะ: ปุ่มทุก 10–20 ms · อากาศทุก 1 วินาที · จอทุก 0.5 วินาที (2) แปลงให้มีหน่วยทันทีที่อ่าน (3) สอบเทียบก่อนเชื่อ: ค่าชดเชย (offset) · ตั้งศูนย์ (tare) · สองจุด (gain)

| คำสั่ง | ได้อะไร |
| --- | --- |
| buttons.pressed(i) | True = กดอยู่ · i 0 = SW6 (ปุ่มบน) · 1 = SW5 (ปุ่มล่าง) · กรองสั่น 50 ms ตอนที่เราเรียก |
| pots.read(i) · pots.read_all() · pots.norm(i) | 0–4095 ของ VR1–VR4 (i 0–3) · ทั้ง 4 ตัวเป็น tuple · 0.0–1.0 |
| sensors.sht40.temperature() · .humidity() · .temperature_humidity() | °C · %RH · (°C, %RH) — อ่านสูงกว่าห้องเพราะบอร์ดอุ่น จึงมี TEMP_OFFSET |
| sensors.dps368.pressure() | hPa |
| sensors.bmi270.acceleration() · .motion() | (ax, ay, az) m/s² · (ax, ay, az, gx, gy, gz) |
| dsp.tilt(ax, ay, az) | (roll, pitch) องศา |
| mic.start(samples=256) · mic.level() · mic.raw() · mic.stop() | เริ่มฟัง 16 kHz · ความดัง 0–100 · บัฟเฟอร์ตัวอย่างเสียงล่าสุด · หยุด |
| time.ticks_ms() · time.ticks_diff(a, b) · time.ticks_add(t, ms) | นาฬิกา ms · ผลต่าง (ใช้แทน a − b เสมอ) · เวลาในอนาคต |

t_btn = t_air = t_scr = time.ticks_ms()
while True:
    now = time.ticks_ms()
    if time.ticks_diff(now, t_btn) >= 20:      # ปุ่ม: ถี่
        t_btn = now
        down = buttons.pressed(1)              # SW5 (ปุ่มล่าง)
    if time.ticks_diff(now, t_air) >= 1000:    # อากาศ: ช้า
        t_air = now
        t = read_temp() + TEMP_OFFSET
    if time.ticks_diff(now, t_scr) >= 500:     # จอ: 2 ครั้งต่อวินาที
        t_scr = now
        show(w, t, down)
    time.sleep_ms(5)

| error | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| แตะปุ่มแล้วโปรแกรมไม่เห็น | อ่านปุ่มถี่ขึ้น (ทุก 10–20 ms) · การกรองสั่นเดินเฉพาะตอนเราเรียก pressed() |
| OSError ตอนอ่าน SHT40 | อ่านซ้ำ 3 ครั้ง เว้น 50 ms ก่อนยอมแพ้ |
| ตัวเลขบนจอสั่นไปมา | ใส่ dead-band: เปลี่ยนตัวเลขบนจอเมื่อค่าขยับเกินกี่หน่วยเท่านั้น |

บอร์ดยังทำไม่ได้: machine ไม่มี ADC (ใช้ pots) · buttons ไม่มี interrupt ต้องอ่านวน

### หน้า 2 — ประมวลผล & ตัดสิน (Decide)

กฎทอง: (1) กรองตามรูปของสัญญาณรบกวน: สั่นเล็ก ๆ → EMA · กระตุก → Median · ลอยช้า ๆ → เส้นฐาน/HPF (2) ใช้ขั้นบันไดที่ต่ำที่สุดที่ได้ผล: เกณฑ์ → hysteresis → ค้างนาน → state machine → สถิติ → AI (3) ให้ AI มีสิทธิ์ตอบว่า "ไม่แน่ใจ"

| คำสั่ง | ได้อะไร |
| --- | --- |
| dsp.EMA(alpha=0.2) · dsp.SMA(window=8) · dsp.Median(window=5) · dsp.Kalman1D(q=0.01, r=1.0) · dsp.LPF(cutoff=…, fs=…) · dsp.HPF(cutoff=…, fs=…) | ตัวกรอง — ต้องใส่ชื่ออาร์กิวเมนต์ · SMA 2–64 · Median 3–15 เลขคี่ |
| f.update(x) · f.value() · f.reset() | ป้อนค่าใหม่แล้วได้ค่าที่กรองแล้ว (ทศนิยม) · ค่าล่าสุด · ล้าง |
| dsp.fft_mag(samples, 256) | ขนาดของแต่ละความถี่ 128 ช่อง · ช่องละ 16,000 ÷ 256 = 62.5 Hz · N ต้องเป็นกำลังของ 2 ตั้งแต่ 8 ถึง 512 |
| dsp.dew_point(t, rh) · dsp.heat_index(t, rh) · dsp.comfort_zone(t, rh) | จุดน้ำค้าง °C · ดัชนีความร้อน · ระดับความสบาย |
| edge_ai.models() · edge_ai.select(index) · edge_ai.start() · edge_ai.result() · edge_ai.stop() | รายการโมเดล (dict) · เลือกด้วยเลข index ของแถว · เริ่ม · ผลล่าสุด dict มี label conf scores seq (หรือ None) · หยุด |

buf = []                                # หน้าต่างเลื่อน 30 ค่า (ใช้ list ธรรมดา)
def add(x):
    buf.append(x)
    if len(buf) > 30:
        buf.pop(0)
    m = sum(buf) / len(buf)
    sd = math.sqrt(sum((v - m) ** 2 for v in buf) / len(buf))
    z = (x - m) / sd if sd > 0 else 0
    return m, sd, z                     # |z| > 2.5 = ผิดปกติ
ema = dsp.EMA(alpha=0.2)
chart.set_next(0, int(round(ema.update(x))))   # widget รับจำนวนเต็ม

| error | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| TypeError: extra positional arguments given | ใส่ชื่ออาร์กิวเมนต์: dsp.EMA(alpha=0.2) |
| TypeError: can't convert float to int | int(round(x)) ก่อนส่งให้ .value() / .set_next() |
| ValueError จาก fft_mag | N ต้องเป็น 8, 16, 32 … 512 |
| AI นับผลเดิมซ้ำ | result() คืนผลล่าสุดทุกครั้งที่ถาม — นับเฉพาะเมื่อ seq เปลี่ยน |

บอร์ดยังทำไม่ได้: dsp ไม่มี mean / std / z-score (เขียนเอง) · collections.deque บนบอร์ดวนลูปอ่านไม่ได้ (ใช้ list) · edge_ai.select() รับเลข ไม่รับชื่อ

### หน้า 3 — ทำ (Act & Report)

กฎทอง: (1) สถานะหนึ่ง ภาษาเดียว: สี + รูปแบบ + เสียงเดียวกันทุกที่ (2) ส่งเมื่อเปลี่ยน + ส่งว่ายังอยู่ (heartbeat) (3) ทุกคำสั่งต้องมีคำยืนยัน หมดเวลาแล้วถอยไปทางปลอดภัย (ปิดปั๊ม)

| คำสั่ง | ได้อะไร |
| --- | --- |
| led_named("RGB_GREEN") (ฟังก์ชันในไฟล์ของคอร์ส) → .on() · .off() | ไฟ RGB บนบอร์ด หาด้วยชื่อ RGB_RED RGB_GREEN RGB_BLUE |
| rgbmatrix.clear() · fill(c) · pixel(x, y, c) · blit(buf64) · score(n, c) · bar(v, max, c) · scroll(text, c, ms) | จอไฟ 16×8 · สี c 1–7 (RED GREEN BLUE YELLOW CYAN MAGENTA WHITE) · ปิดใช้ clear() · scroll ได้แค่ 0-9 A-Z a-z · ห่อด้วย try/except OSError |
| ui.tone(note, ui.WAVE_SINE, VOLUME, ms) | เสียงหนึ่งโน้ต (MIDI 72 = โด) ความดังตาม VOLUME 0–127 |
| wifi.connect(ssid, password) · wifi.ip() | ต่อ Wi-Fi · IP ("0.0.0.0" = ยังไม่ได้) |
| mqtt.connect(host, port=1883, client_id=…, keepalive=60) · publish(topic, text) · subscribe(topic) · get_message() · is_connected() | MQTT ไม่เข้ารหัส · get_message() คืน (topic, payload) หรือ None กล่องรับมีช่องเดียว ข้อความยาวไม่เกิน 255 ไบต์ |
| struct.pack(">HHHBBHH", tid, 0, 6, unit, 6, addr, value) | เฟรม Modbus TCP FC06 12 ไบต์ |

def beep(n=76, ms=120):
    ui.tone(n, ui.WAVE_SINE, VOLUME, ms)      # ok 72→79 · alert 84→76 · press 76 · done 79→84

def should_send(v, last_sent, t_last, now):
    if last_sent is None:
        return "first"
    if abs(v - last_sent) > DEADBAND:
        return "change"
    if time.ticks_diff(now, t_last) >= HEARTBEAT_S * 1000:
        return "heartbeat"
    return None

| error | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| ValueError จาก rgbmatrix.fill(...) | สีต้องเป็น 1–7 · อยากดับใช้ rgbmatrix.clear() |
| OSError จาก mqtt.publish | สายหลุด: กลับไปขั้นต่อ Wi-Fi → broker ใหม่ · ระหว่างนั้นให้ของที่สั่งไว้อยู่ในสภาพปลอดภัย |
| ต่อ broker ไม่ได้ทันทีหลังหยุดโปรแกรม | รอ ~1 นาที หรือกด RESET แล้วรันใหม่ |
| ข้อความเข้าไม่ครบ | ส่ง JSON สั้น ๆ ห่างกัน · กล่องรับมีช่องเดียว ข้อความใหม่ทับข้อความเก่า |

บอร์ดยังทำไม่ได้: Modbus และ socket (ใช้เกตเวย์แทน · ในห้องคือหน้าเว็บ `core/app/modbus_plc.html`) · mqtt ไม่มี TLS / retain / Last Will · MQTTS มีเฉพาะผ่าน tesaiot ไปแพลตฟอร์ม TESAIoT · ui.sfx ปรับความดังไม่ได้

### หน้า 4 — โชว์ (จอบอร์ด)

กฎทอง: (1) สร้าง widget ครั้งเดียว แล้วอัปเดตเฉพาะที่เปลี่ยน (2) ฟังเหตุการณ์ทุกรอบ: ui.poll() ทุก 20–50 ms อ่านจนหมด (3) คำสั่งอันตรายต้องยืนยัน (กดค้าง หรือ MsgBox)

| คำสั่ง | ได้อะไร |  |
| --- | --- | --- |
| ui.screen() · ui.poll() · ui.clear() | เริ่มจอ 792×398 · list ของเหตุการณ์ {'handle', 'type', 'value'} ครั้งละไม่เกิน 8 · ล้างจอ |  |
| ui.Label(text, x=, y=, color=, value=ขนาดฟอนต์) | ข้อความ ฟอนต์ 14/16/20/24/28 · ยาวไม่เกินราว 126 ไบต์ (ไทยตัวละ 3 ไบต์) |  |
| ui.Bar ui.Arc ui.Seg7 ui.Scale ui.Led ui.Chart ui.Switch ui.Slider ui.Roller ui.Button ui.MsgBox ui.Table ui.Tabview ui.Panel | widget ตามชนิดข้อมูล (ทั้งหมด 33 แบบ ไม่มี Gauge/Meter) |  |
| w.id() · w.text(s) · w.value(n) · w.color(c) · w.pos(x, y) · w.size(w, h) · w.show() · w.hide() · w.enable() · w.disable() | ปรับขณะรัน · value() รับจำนวนเต็ม · disable() หยุดเหตุการณ์ของ widget นั้นด้วย |  |
| w.prop(ui.PROP_..., v) · w.ticks(total, major) | คุณสมบัติพิเศษ เช่น PROP_CHART_POINTS (10–400) · PROP_SCALE_NEEDLE = `(ความยาว << 16) | ค่า` |
| chart.add_series(color) · chart.set_next(series, n) | เส้นที่ 2–4 (สูงสุด 4 เส้น) · ใส่จุดถัดไป (จำนวนเต็ม) |  |
| w.listen("long_pressed", ...) | ขอเหตุการณ์เพิ่ม (clicked value_changed toggled ได้เสมอ) · เรียกซ้ำ = แทนชุดเดิม |  |

routes = {(b_on.id(), "long_pressed"): pump_on,     # กดค้าง = เปิดปั๊ม
          (b_on.id(), "clicked"): hint,             # แตะ = บอกให้กดค้าง
          (b_stop.id(), "clicked"): pump_off}
while running:
    evs = ui.poll()
    while evs:                                      # อ่านจนหมด ไม่ให้คิวล้น
        for ev in evs:
            fn = routes.get((ev["handle"], ev["type"]))
            if fn:
                fn(ev["value"])
        evs = ui.poll()
    time.sleep_ms(30)

| error | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| ValueError: ui: listen() got an event name that does not exist | สะกดชื่อเหตุการณ์ผิด |
| RuntimeError: ui: max 64 widgets | จอหนึ่งมีได้ไม่เกิน 64 widget · สร้างครั้งเดียว อย่าสร้างซ้ำในลูป |
| กดค้างแล้วทำงานสองอย่าง | หลัง long_pressed ยังมี clicked ตามมาตอนปล่อย: ใช้ (id, type) เป็นกุญแจ |
| จอกะพริบ | อัปเดตจอไม่ถี่กว่าทุก 500 ms และอย่าใช้ Spinner |
| กราฟมีจุดกลมเต็มเส้น | ให้กราฟกว้างไม่เกิน 400 px และตั้ง PROP_CHART_POINTS = 400 |

บอร์ดยังทำไม่ได้: ไม่มี callback (ต้อง poll) · ไม่มีเลือกฟอนต์ ความโปร่งใส ไล่สี เงา · ไม่มี Canvas (วาดด้วย ui.Line / ui.DotMatrix)

### แถบกับดัก (Gotchas)

| เรื่อง | จำไว้ |
| --- | --- |
| ปุ่ม | SW5 = ปุ่มล่าง = pressed(1) · SW6 = ปุ่มบน = pressed(0) · ชื่อบนจอใช้ BTN_NAMES = ("SW5", "SW6") ซึ่งเรียงตามชื่อ ไม่ใช่เลขของ pressed (ชื่อที่ i อ่านจาก pressed(1 - i)) · ไม่ใช้ buttons.name() |
| อุณหภูมิ | SHT40 อ่านสูงกว่าห้องเพราะบอร์ดอุ่นตัวเอง → TEMP_OFFSET |
| มุมเอียง | บอร์ดวางเอียงอยู่แล้วบนขาตั้ง → กดตั้งศูนย์ (tare) ก่อนวัด |
| จอ | คำสั่ง ui คำสั่งแรกทำให้เฟิร์มแวร์หยุดอ่านเซนเซอร์อัตโนมัติ โปรแกรมต้องอ่านเอง |
| กราฟ | กว้าง ≤ 400 px · ไม่มี Spinner · อัปเดตจอทุก ≥ 500 ms |
| หน่วยความจำ | คำอธิบายใช้ # ไม่ใช้ docstring · ไฟล์เล็ก |
| ข้อความไทย | บนบอร์ด len() นับเป็นไบต์ อย่าตัดข้อความไทยด้วย [a:b] |
| จอไฟ RGB | ทุกคำสั่งอยู่ใน try/except OSError · สี 1–7 |
| Emulator | ค่าเซนเซอร์ · MQTT · ไมโครโฟน (440 Hz) และผล AI เป็นของจำลอง · enable()/disable() ยังไม่มี |

## ภาคผนวก B — ไฟล์ใน core/ ที่ใช้ในใบงาน

ลิงก์ด้านล่างเป็นลิงก์ตรงไปยังไฟล์ใน GitHub ของหลักสูตร

### ส่วนที่ 1 — วัด

`cp1_01_button_patterns.py`

`cp1_02_knob_scaling.py`

`cp1_03_loop_clock.py`

`cp1_04_calibrate.py`

### ส่วนที่ 2 — ประมวลผล & ตัดสิน

`cp2_01_filter_race.py`

`cp2_02_rolling_stats.py`

`cp2_03_decision_ladder.py`

`cp2_04_sound_spectrum.py`

`cp2_05_dew_point_guard.py`

`cp2_06_ai_confidence_gate.py`

### ส่วนที่ 3 — ทำ

`cp3_01_status_language.py`

`cp3_02_matrix_toolkit.py`

`cp3_03_report_by_exception.py`

`cp3_04_command_confirm.py`

`cp3_05_two_pipes.py`

`cp3_06_modbus_frame.py`

### ส่วนที่ 4 — โชว์

`cp4_01_one_value_many_faces.py`

`cp4_02_style_at_runtime.py`

`cp4_03_event_router.py`

`cp4_04_draw_on_screen.py`

`cp4_05_hmi_page_pattern.py`

### ไฟล์ฝึก

`core/practise/cp1_02_practise.py`

`core/practise/cp2_03_practise.py`

`core/practise/cp3_06_practise.py`

`core/practise/cp4_03_practise.py`

### สาธิต Modbus ด้วยหน้าเว็บ

`core/app/modbus_plc.html`

▌ หมายเหตุ: เนื้อหาหลักของใบงานยังยึดตามไฟล์ต้นฉบับที่ให้มา และการปรับครั้งนี้เน้นให้อ่านง่ายขึ้น พร้อมเปลี่ยนการอ้างอิงไฟล์เป็น ชื่อไฟล์เต็ม + ลิงก์ตรง GitHub แบบเดียวกับ S2/S3