BENTO · EMBEDDED GAME DEVELOPMENT

ใบงานคาบ 1 — ฟาร์มอัจฉริยะเริ่มที่เซนเซอร์: บอร์ดของเราคือผู้ช่วยในโรงเรือน

หลักสูตร: AIoT for Smart Farm (Short Course 3 คาบ) · คาบที่: 1 · เวลา: 3 ชม. (13:00–16:00) · บอร์ด TESAIoT Dev Kit ทีมละ 1 ตัว + BENTO Emulator

ชื่อกลุ่ม/ฟาร์ม: ____________________ สมาชิก: ________________________________________ วันที่: __________

คาถาประจำคาบ: อ่าน (Sense) → ตัดสิน (Decide) → ลงมือ (Act) — ระบบฟาร์มอัจฉริยะทุกระบบ ใหญ่แค่ไหนก็เริ่มจากสามคำนี้
💡 ถ้าใช้บอร์ดร่วมกันหลายคน ให้ผลัดกันคุมบอร์ดทุกกิจกรรม และอีกคนอ่านใบงาน/ลองใน Emulator

## 1. สิ่งที่จะทำได้เมื่อจบคาบ

LO1 อ่านค่าจากเซนเซอร์จริงในโรงเรือน (อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ มุมเอียง) ชดเชยค่าให้ตรงกับของจริง (calibration) แล้วแสดงบนจอได้

LO2 เขียนกฎตัดสินใจง่าย ๆ ว่าพืช "สบาย / เครียด / แย่แล้ว" และสั่งไฟ/ปั๊มตามกฎได้

LO3 อธิบายได้ว่าทำไมระบบรดน้ำอัตโนมัติต้องมี "ช่องกันกระพือ" (hysteresis)

LO4 ได้ไอเดียตั้งต้นของโปรเจกต์ Smart Farm ของกลุ่ม

## 2. เตรียมบอร์ด (20 นาทีแรก — ทุกคนทำ ทุกกลุ่มแฟลชเอง)

[ ] ดาวน์โหลดและติดตั้ง TESAIoT PSE84 Programmer จาก github.com/wiroon/TESAIoT_PSE84_Programmer/releases (เลือกไฟล์ให้ตรงกับเครื่อง macOS หรือ Windows) แล้ว เปิดโปรแกรมค้างไว้

[ ] เสียบบอร์ดด้วยสาย USB-C เข้าพอร์ต KitProg3

[ ] เปิด BENTO IDE ที่ https://ide.tesaiot.com/ ด้วย Chrome หรือ Edge → หน้า Welcome → Remote Flash → เลือก BENTO Firmware — TESAIoT Dev Kit แล้วกด Flash this board → (เวอร์ชันล่าสุด) → จับคู่กับ Programmer ตามที่หน้าจอบอก → Flash

[ ] รอจนเสร็จ ดูมุมจอบอร์ดว่าขึ้น v2.4.2 หรือใหม่กว่า

[ ] กด Connect ใน IDE

[ ] ผู้สอนชี้ให้ดู: ปุ่ม RESET อยู่ตรงไหน · ห้ามโยกสวิตช์บนฐานบอร์ด (SW2 คือสวิตช์ตัดไฟ) · เปิด BENTO Emulator ในโน้ตบุ๊กไว้ด้วย

ติดขัด? macOS/Windows เตือนตอนเปิดโปรแกรม Programmer = ให้ถามผู้สอน · คอมไม่เห็นบอร์ด = เปลี่ยนสาย USB-C (ต้องเป็นสายส่งข้อมูลได้) หรือเปลี่ยนพอร์ต · แฟลชเสร็จแล้วจอดำ = กด RESET แล้วถอดสายเสียบใหม่
ถ้าจอดำหลังกด Program to Device: กดปุ่ม RESET หนึ่งครั้ง ถ้ายังดำ ถอดสาย USB แล้วเสียบใหม่
โปรแกรมแต่ละไฟล์เดิน 2-5 นาทีแล้วจบเอง (จอขึ้น "จบรอบแล้ว") อยากเล่นต่อ กด Program to Device อีกครั้ง

### ของพิเศษบนบอร์ด TESAIoT Dev Kit ที่ใช้วันนี้

| ของบนบอร์ด | ในโค้ด | ใช้ทำอะไรในฟาร์ม |
| --- | --- | --- |
| เซนเซอร์อุณหภูมิ/ความชื้น SHT40 | sensors.sht40 | อากาศในโรงเรือน |
| เซนเซอร์ความกดอากาศ DPS368 | sensors.dps368 | เดาว่าฝนจะมา |
| เซนเซอร์ความเคลื่อนไหว BMI270 (IMU) | sensors.bmi270.motion() | มุมเอียง แรงกระแทก |
| จอไฟ RGB 16x8 จุด (dot matrix) | rgbmatrix | ไฟสถานะที่มองเห็นจากอีกฝั่งห้อง |
| ลูกบิด 4 ตัว VR1-VR4 | pots.read(0) ถึง pots.read(3) | แทนเซนเซอร์ที่ยังไม่มีจริง เช่น ความชื้นดิน น้ำในถัง |
| ปุ่มกด SW5 (ปุ่มล่าง), SW6 (ปุ่มบน) บนฐานบอร์ด | buttons.pressed(1), buttons.pressed(0) (ในโค้ดห่อไว้ใน Button(1), Button(0) ที่คอยอ่านทุก 20 ms จึงไม่พลาดการแตะสั้น ๆ · เลข 1 = SW5 (ปุ่มล่าง), 0 = SW6 (ปุ่มบน)) | สั่งปั๊มเอง ตั้งศูนย์ ล้างตัวนับ |
| ลำโพง | beep("tap") → ui.tone(...) ความดังรวมตั้งที่ SPEAKER (40%) และแต่ละเสียงที่ VOLUME (≈20%) | เสียงเตือน เสียงยืนยัน |

ระวัง: สวิตช์ที่พิมพ์ว่า SW2 บนฐานบอร์ดคือสวิตช์ตัดไฟ ไม่ใช่ปุ่มของเรา กดแล้วบอร์ดดับ
ลำโพงหลายบอร์ดดังพร้อมกันในห้องเดียวจะรบกวนกันมาก โค้ดทุกไฟล์จึงส่งเสียง เฉพาะตอนมีเหตุการณ์ เท่านั้น

### อ่านโค้ดให้เป็น: ทุกไฟล์วันนี้มี 5 ส่วนเรียงเหมือนกัน

| ส่วนในโค้ด | มีอะไร | เทียบกับคาถาประจำคาบ |
| --- | --- | --- |
| # ---- 1) ตั้งค่า (แก้ได้) ---- | ตัวเลขที่กลุ่มแก้ได้ เช่น เกณฑ์ ค่าชดเชย เวลา สี | — |
| # ---- 2) ฮาร์ดแวร์ ---- | ฟังก์ชันอ่านเซนเซอร์/ลูกบิด/ปุ่ม และสั่งไฟ จอไฟ RGB | อ่าน (Sense) + ลงมือ (Act) |
| # ---- 3) สมอง (ตัดสินใจ) ---- | ฟังก์ชันคิดล้วน ๆ ไม่แตะฮาร์ดแวร์ เช่น judge() pump_decision() health() | ตัดสิน (Decide) |
| # ---- 4) หน้าจอ ---- | build_screen() สร้าง widget ครั้งเดียว + ฟังก์ชัน show...() อัปเดตค่า | แสดงผล |
| # ---- 5) โปรแกรมหลัก ---- | main() วนลูป อ่าน → ตัดสิน → ลงมือ → โชว์ | ทั้งหมดต่อกัน |

อยากเปลี่ยน "กฎ" ให้แก้ส่วน 3 · อยากเปลี่ยน "หน้าตา" ให้แก้ส่วน 4 · อยากเปลี่ยน "ตัวเลข" ให้แก้ส่วน 1
widget บนจอที่ได้เจอวันนี้: หน้าปัดมีเข็ม (Scale) · วงแหวน (Arc) · ไฟสถานะ (Led) · กราฟ (Chart) · วงล้อเลือก (Roller) · สวิตช์ (Switch) · แท็บ (Tabview)

## 3. แผนเวลา

| เวลา | กิจกรรม | ไฟล์ |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:30 | เปิดคาบ: AIoT ในฟาร์มจริง (10 นาที) + ติดตั้ง Programmer และแฟลชเฟิร์มแวร์ล่าสุด (20 นาที) | — |
| 0:30–1:00 | กิจกรรม 1 โรงเรือนของเราตอนนี้ | sf1_01_greenhouse_hello.py |
| 1:00–1:30 | กิจกรรม 2 พืชของเราสบายดีไหม | sf1_02_crop_comfort.py |
| 1:30–1:40 | พัก |  |
| 1:40–2:10 | กิจกรรม 3 รดน้ำอัตโนมัติ | sf1_03_auto_irrigation.py |
| 2:10–2:30 | กิจกรรม 4 แท็งก์น้ำ/รถไถเอียงเกินไหม | sf1_04_tank_tilt.py |
| 2:30–2:50 | ภารกิจกลุ่ม: แผงควบคุมฟาร์มของเรา | sf1_05_my_farm_dashboard.py |
| 2:50–3:00 | ไอเดียโปรเจกต์ + Exit ticket | — |

Code Quest ไม่เพิ่มเวลา: ระดับ 1–2 ทำในช่วงเวลาของกิจกรรมนั้น ๆ (ราว 5–7 นาที) · ระดับ 3 ทำในกิจกรรม 3 (ราว 10 นาที) · ระดับ 4 ทำในภารกิจกลุ่มถ้ามีเวลาเหลือ

## Code Quest — อ่าน · เดา · แก้ · เติม · สร้าง

ทุกกิจกรรมมีโจทย์เป็นขั้น ทำเรียงจากระดับ 1 ขึ้นไป ทำได้ถึงไหนก็ได้แค่นั้น

โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ) = ทุกกลุ่มควรทำให้ได้ มีเฉลยให้เปิดดูได้ในคาบ ไม่มีใครติดค้าง

โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า) = ทำเพื่อสนุกและเก็บแต้ม ไม่มีผลต่อเกณฑ์ผ่านคาบ เฉลยต้นคาบ 2

| ระดับ | ทำอะไร | ประเภท | แต้ม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 เดา (Predict) | อ่านโค้ด เขียนคำตอบที่เดาไว้ก่อน แล้วรันดูว่าตรงไหม | โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ) | ข้อละ 1 |
| 2 แก้ (Tweak) | แก้ตัวเลขในส่วน # ---- 1) ตั้งค่า ---- แล้วดูผล | โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ) | ข้อละ 2 |
| 3 เติม (Fill-in) | เติมช่อง ____ ในไฟล์ฝึก ให้ผ่านการตรวจอัตโนมัติ | กิจกรรม 3 = โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ) · กิจกรรม 2 = โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า) | ลงมือทำและจดบันทึก 3 + ผ่านการตรวจ 1 |
| 4 สร้าง (Make) | เพิ่มความสามารถใหม่ 1 อย่างให้แผงควบคุมฟาร์ม | โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า) | 5 |

แต้ม Code Quest เป็นแต้มสนุก ไม่นับเกรด · เปิดคำใบ้ท้ายใบงาน 1 ขั้น = −1 แต้ม
ระดับ 3 ให้แต้มจากการลงมือ ไม่ใช่จากการทำสำเร็จ: เขียนคำตอบที่เดาก่อนรัน · ลองอะไรไปบ้าง · ติดตรงไหน — ยังไม่ผ่านก็ได้ 3 แต้ม

### ติดขัด? บันไดช่วยเหลือ 5 ขั้น

คำใบ้ 3 ขั้น ท้ายใบงาน (หัวข้อ "คำใบ้ Code Quest"): ขั้น 1 = แนวคิด · ขั้น 2 = โค้ดครึ่งหนึ่ง · ขั้น 3 = เกือบครบ — เปิดทีละขั้น ขั้นละ −1 แต้ม

อ่านข้อความ error ด้วยตารางด้านล่าง

ถามเพื่อน 3 คนก่อนถามผู้สอน (ในทีมหรือทีมข้าง ๆ)

ทางออกฉุกเฉิน: รันไฟล์ตัวอย่างเต็ม (s1/sf1_03_auto_irrigation.py หรือ s1/sf1_02_crop_comfort.py) เพื่อไปต่อก่อน แล้วค่อยเปิดดูว่าต่างจากของเราตรงไหน

เฉลย: โจทย์หลักอยู่ใน s1/practise/solutions/ ตั้งแต่ในคาบ · ทุกข้อ (รวมโจทย์เพิ่ม) อธิบายทีละบรรทัดต้นคาบ 2

| เห็นใน Console | แปลว่า | ทำอย่างไร |
| --- | --- | --- |
| NameError: name '____' isn't defined | ยังมีช่อง ____ ที่ไม่ได้เติม | ค้นคำว่า ____ ในไฟล์ เติมให้ครบ |
| NameError: name 'xxx' isn't defined | สะกดชื่อผิด หรือใช้ชื่อที่ฟังก์ชันนั้นไม่รู้จัก | เทียบตัวสะกดกับบรรทัดด้านบนของฟังก์ชัน |
| SyntaxError หรือ IndentationError | เขียนผิดรูปแบบภาษา | ดูเลขบรรทัดที่ Console บอก: ขาด : · วงเล็บไม่ครบ · ย่อหน้าไม่ตรงกับบรรทัดข้าง ๆ |
| ยังไม่ถูก: ... | เติมครบแล้ว แต่กฎยังให้คำตอบผิดในกรณีนั้น | อ่านกรณีที่ผิด แล้วคิดใหม่ทีละช่อง |
| MemoryError | ไฟล์ยาวเกินหน่วยความจำของบอร์ด | กด RESET แล้วรันใหม่ · ถ้ายังเป็น ให้ตัดของที่เพิ่งเพิ่มออกบางส่วน |

### Code Quest กิจกรรม 1 — sf1_01_greenhouse_hello.py · โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ)

[ ] ระดับ 1 เดา: ถ้า TEMP_OFFSET = -9.5 และเลข "ดิบ" คือ 35.0 เลขตัวใหญ่จะโชว์ ______ C เป็นสี ______ (ดู heat_level() กับ T_WARM T_HOT) · รันแล้วตรงไหม ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

[ ] ระดับ 2 แก้ (1): ตั้ง TICK_MS = 2000 แล้วเป่าลมใส่บอร์ด จอตอบสนองต่างจากเดิมอย่างไร? ______________________

[ ] ระดับ 2 แก้ (2): ตั้ง T_WARM ให้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องตอนนี้ 1 องศา สีของเลขตัวใหญ่และจอไฟ RGB เปลี่ยนเป็น ______

### Code Quest กิจกรรม 2 — sf1_02_crop_comfort.py

[ ] ระดับ 1 เดา (โจทย์หลัก มีเฉลยในคาบ): มะเขือเทศชอบ 20–30 C · 60–80 %RH ที่ 32 C 70 %RH judge() ให้ระดับ ______ ที่ 34 C ล่ะ ______ (0 สบาย · 1 เริ่มเครียด · 2 แย่แล้ว) · ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

[ ] ระดับ 2 แก้ (โจทย์หลัก มีเฉลยในคาบ): (1) เพิ่มพืชของกลุ่มลงใน CROPS 1 บรรทัด แล้วปัดวงล้อหาให้เจอ (2) ตั้ง START_CROP เป็นชื่อที่สะกดผิดโดยตั้งใจ แล้วดู Console — โปรแกรมทำอย่างไร? ______________________

[ ] ระดับ 3 เติม — โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า) ทำที่บ้านใน BENTO Emulator: เปิด s1/practise/sf1_02_practise.py เติมช่อง A B C ใน judge() แล้วรัน ต้องเห็น "ผ่าน! judge() ถูกทั้ง 6 กรณี"

### Code Quest กิจกรรม 3 — sf1_03_auto_irrigation.py · โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ)

[ ] ระดับ 1 เดา: เกณฑ์ (VR2) = 40 % · HYST = 5 · ปั๊ม เปิดอยู่ · ดินชื้น 44 % ปั๊มจะ ☐ เปิดต่อ ☐ ปิด · ถ้า 46 % ☐ เปิดต่อ ☐ ปิด (ดู pump_decision())

[ ] ระดับ 2 แก้ (1): ตั้ง TANK_MIN = 30 แล้วหมุน VR3 ลงช้า ๆ ขณะปั๊มเดิน ปั๊มหยุดที่ถัง ______ %

[ ] ระดับ 2 แก้ (2): ตั้ง FLOW_L_PER_S = 2 แล้วเปิดปั๊ม 10 วินาที ตัวนับน้ำขึ้น ______ ลิตร (คิดก่อนรัน: ______ ลิตร)

[ ] ระดับ 3 เติม: เปิด s1/practise/sf1_03_practise.py เติมช่อง A B C ใน pump_decision() แล้วรัน · ผ่านเมื่อ Console ขึ้น "ผ่าน! กฎปั๊มถูกทั้ง 6 กรณี" แล้วจอเปิดเล่นได้ตามปกติ

| ช่อง | คำตอบที่เดาก่อนรัน | ลองอะไรไปบ้าง | ติดตรงไหน / ผ่านแล้ว |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |

### Code Quest กิจกรรม 4 — sf1_04_tank_tilt.py · โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ)

[ ] ระดับ 1 เดา: SAFE_DEG = 20 จุดบนจอไฟ RGB วิ่งไปชนขอบเมื่อเอียง ______ องศา (ดู RANGE)

[ ] ระดับ 2 แก้ (1): ตั้ง TARGET_DEG = 8 แล้วเล่นเกมประคองแท็งก์อีกรอบ นับวินาทีในเป้าได้ ______ (เดิม ______)

[ ] ระดับ 2 แก้ (2): ตั้ง BUMP_G = 1.3 แล้วเคาะโต๊ะเบา ๆ ตัวนับ "กระแทก" ขึ้นง่ายขึ้นไหม ☐ ง่ายขึ้น ☐ เท่าเดิม

### Code Quest ภารกิจกลุ่ม — sf1_05_my_farm_dashboard.py

[ ] ระดับ 1 เดา (โจทย์หลัก มีเฉลยในคาบ): T_HI = 30 · SOIL_MIN = 40 · อากาศ 32 C · ความชื้นอากาศอยู่ในช่วง · ดิน 35 % คะแนนสุขภาพ (health()) = ______ โซนสี ______

[ ] ระดับ 2 แก้ (โจทย์หลัก มีเฉลยในคาบ): (ตั้ง TEMP_OFFSET ตามกิจกรรม 1 ก่อน) ตั้ง ALERT_GAP_MS = 10000 แล้วหมุน VR1 ข้าม SOIL_MIN ไปกลับเร็ว ๆ 3 รอบ บรรทัด "วินาที …" จดเหตุการณ์ "ฟาร์มแย่ลง/ดีขึ้น" ถี่ขึ้นหรือห่างขึ้น? ______

[ ] ระดับ 4 สร้าง — โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า): เลือก 1 ข้อ แล้วเพิ่มลงในไฟล์ของกลุ่ม (ทุกข้อยังไม่มีในไฟล์ตัวอย่าง)

| ความสามารถใหม่ | ความยาก | สิ่งที่ต้องเห็นเมื่อสำเร็จ |
| --- | --- | --- |
| สถิติของรอบ: จำคะแนนสุขภาพต่ำสุด/สูงสุด โชว์ใต้ "สุขภาพฟาร์ม" | ⭐ | หมุน VR1 แล้วตัวเลขต่ำสุด/สูงสุดขยับ และพิมพ์ลง Console ตอนจบ |
| ปั๊มกันเดินนานผิดปกติ: ปั๊มอัตโนมัติเดินเกิน 20 วินาทีแล้วดินยังไม่ชื้น = ตัดปั๊มและเตือน 1 ครั้ง (ท่อรั่ว/เซนเซอร์เสีย) | ⭐⭐ | หมุน VR1 ให้ดินแห้งค้าง 20 วินาที ปั๊มดับเอง มีบรรทัดเหตุการณ์ + เสียง |
| งดรดน้ำตอนแดดจัด: VR4 = เวลาของวัน 0–23 นาฬิกา ช่วง 11:00–13:59 น. ไม่เปิดปั๊มอัตโนมัติ (น้ำระเหยทิ้ง) แต่กด SW5 (ปุ่มล่าง) เองยังรดได้ | ⭐⭐⭐ | หมุน VR4 ไปช่วงเที่ยง ดินแห้งแต่ปั๊มไม่เปิด มีเหตุการณ์ "งดรดน้ำ" 1 ครั้ง |

ไฟล์นี้ใกล้เพดานหน่วยความจำของบอร์ด: เพิ่มทีละนิดแล้วรัน · ถ้าเจอ MemoryError กด RESET แล้วรันใหม่ ถ้ายังเป็นให้ตัดของที่เพิ่มออกบางส่วน · คำใบ้ 3 ขั้นของแต่ละข้ออยู่ท้ายใบงาน

## 4. กิจกรรม 1 — โรงเรือนของเราตอนนี้ (sf1_01_greenhouse_hello.py)

[ ] รันไฟล์ จอขึ้นการ์ด 3 ใบ: อุณหภูมิ (หน้าปัดมีเข็ม) ความชื้น (วงแหวน) ความกดอากาศ และกราฟย้อนหลังด้านล่าง (เส้นฟ้า = ความชื้น, เส้นส้ม = อุณหภูมิ)

ขั้นแรก: ชดเชยค่าเซนเซอร์ (calibration) — ชิปบนบอร์ดอุ่นตัวเอง เซนเซอร์ SHT40 จึงอ่านได้ สูงกว่าอุณหภูมิห้อง (บอร์ดจริงอ่านได้ราว 35-36 C ในห้องแอร์ที่ปกติ ~25-28 C ค่าชดเชยจึงมักอยู่ราว −9 ถึง −10) ถ้าไม่ชดเชย ทุกไฟล์จะบอกว่า "ร้อนไป" ตลอด

[ ] ดูเลข "ดิบ" ในการ์ดอุณหภูมิ แล้วเทียบกับ เทอร์โมมิเตอร์ในห้อง หรืออุณหภูมิที่ผู้สอนประกาศ (ห้ามใช้แอปพยากรณ์อากาศ เพราะนั่นคืออุณหภูมินอกอาคาร)

[ ] คำนวณ TEMP_OFFSET = อุณหภูมิห้อง - ค่าดิบ (ได้ค่าติดลบ) แก้บรรทัด TEMP_OFFSET = 0.0 ในส่วน 1) แล้วรันใหม่

[ ] สังเกต: ค่า "ดิบ" ไม่เปลี่ยน แต่เข็ม เลขใหญ่ และสีเปลี่ยน · ความชื้นก็ถูกแปลงเป็นของห้องให้เอง (อากาศรอบเซนเซอร์อุ่นกว่าห้อง ความชื้นสัมพัทธ์จึงอ่านได้ต่ำกว่าห้อง) ถ้าเทียบไฮโกรมิเตอร์ในห้องแล้วค่าที่แปลงสูงเกินจริง ให้ตั้ง HUM_FIX = False · จดค่านี้ไว้ ใช้ต่อในกิจกรรม 2 และภารกิจกลุ่ม

| ค่าดิบบนบอร์ด (C) | อุณหภูมิห้องจริง (C) | วัดจาก | TEMP_OFFSET ที่ใส่ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ เทอร์โมมิเตอร์ในห้อง ☐ ผู้สอนประกาศ |  |

[ ] ดูจอไฟ RGB บนฐานบอร์ด: โชว์อุณหภูมิ (ที่ชดเชยแล้ว) เป็นเลขตัวใหญ่ (เขียว = ปกติ, เหลือง = เกิน 30, แดง = เกิน 35)

[ ] ท้าทาย: เป่าลมหายใจใส่บอร์ด ทำความชื้นให้สูงที่สุด (ดูเส้นฟ้าในกราฟพุ่ง) · จับบอร์ดทำอุณหภูมิให้สูงที่สุด · กด SW5 (ปุ่มล่าง) เพื่อล้างสถิติแล้วแข่งใหม่

| ค่า | ตอนเริ่ม | สูงสุดที่ทำได้ | ทำด้วยวิธีไหน |
| --- | --- | --- | --- |
| อุณหภูมิ (C) |  |  |  |
| ความชื้น (%RH) |  |  |  |
| ความกดอากาศ (hPa) |  |  | ☐ ไม่เปลี่ยน ☐ เปลี่ยน |

คิด: ความชื้นพุ่งเร็วแต่ลดลงช้า เพราะอะไร? ในโรงเรือนจริง ถ้าความชื้นค้างสูงนาน ๆ จะเกิดปัญหาอะไรกับพืช?

_______________________________________________________________

## 5. กิจกรรม 2 — พืชของเราสบายดีไหม (sf1_02_crop_comfort.py)

[ ] ใส่ TEMP_OFFSET ค่าเดียวกับที่หาได้ในกิจกรรม 1 ก่อนรัน

[ ] ปัดวงล้อด้านซ้ายของจอ เพื่อเลือกพืช (มะเขือเทศ / ผักสลัด / เห็ดนางฟ้า / กล้วยไม้) เปลี่ยนพืชเมื่อไรคะแนนเริ่มนับใหม่ · อยากเพิ่มพืชของกลุ่ม เพิ่มหนึ่งบรรทัดใน CROPS แล้วรันใหม่

[ ] ดูกราฟใต้จอ: เส้นส้ม = อุณหภูมิ, เส้นเขียวสองเส้น = ขอบล่าง/บนของช่วงที่พืชชอบ · ไฟสถานะ 3 ดวงบนจอติดทีละดวง

[ ] ห้องแอร์มักแห้งกว่าที่มะเขือเทศชอบ (ต่ำกว่า 60 %RH) พืชอาจ "เครียด" ตั้งแต่เริ่ม ถ้าเป็นแบบนั้น ลองหาพืชที่ชอบอากาศแบบห้องเรา หรือเป่าลมช่วย

[ ] ทำให้พืช "เริ่มเครียด" และ "แย่แล้ว" ให้ได้ สังเกตไฟบนบอร์ด (ดับ / กะพริบ / ติดค้าง) หน้าพืชบนจอไฟ RGB และเสียงจากลำโพง

| สถานะ | ทำอย่างไรถึงเกิด | ไฟบนบอร์ด | หน้าพืชบนจอไฟ RGB | ได้ยินเสียงไหม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สบายดี |  |  |  |  |
| เริ่มเครียด |  |  |  |  |
| แย่แล้ว |  |  |  |  |

[ ] (โบนัส) วาดหน้าพืชแบบของกลุ่มเองใน FACES (ตาราง 8x8 ใช้ # แทนจุดที่ติด)

พืชของกลุ่มเรา: __________ ช่วงอุณหภูมิ ____–____ C ความชื้น ____–____ % (แหล่งข้อมูล: __________)

## 6. กิจกรรม 3 — รดน้ำอัตโนมัติ (sf1_03_auto_irrigation.py)

ลูกบิด VR1 = เซนเซอร์ความชื้นดิน (จำลอง) · VR2 = เกณฑ์เปิดปั๊ม · VR3 = น้ำในถัง · ไฟสีฟ้าบนบอร์ด = ปั๊มน้ำ

จอไฟ RGB: ซ้าย = ความชื้นดิน (เส้นแดง = เกณฑ์) · กลางสีเขียว = น้ำกำลังไหล · ขวา = น้ำในถัง

บนจอ: ไฟปั๊ม + วงหมุนตอนปั๊มเดิน · สวิตช์บนจอ = อัตโนมัติ / มือ · กราฟ: ฟ้า = ความชื้นดิน, แดง = เกณฑ์เปิด, เขียว = เกณฑ์ปิด

SW5 (ปุ่มล่าง) กดหนึ่งครั้ง = รดน้ำเอง 10 วินาที (กดอีกครั้ง = หยุด) · SW6 (ปุ่มบน) = ล้างตัวนับ

ในงานจริง — ลองนึกภาพฟาร์มของจริง:
VR1 = โหนดเซนเซอร์ความชื้นดินไร้สาย ปักในแปลง ส่งค่ามาทาง MQTT · VR3 = เซนเซอร์ระดับน้ำในถังไร้สาย
ไฟสีฟ้า "ปั๊ม" = PLC / รีเลย์ต่อ Wi-Fi ที่รับคำสั่งเปิดปั๊มทาง MQTT แล้วขับปั๊มจริง
Dev Kit ของเรา = Smart HMI ที่คิดและสั่งงาน — คาบ 2 เราจะต่อของพวกนี้ผ่าน MQTT จริง

[ ] หมุน VR3 ให้ถังเต็มก่อน แล้วหมุน VR1 ลงช้า ๆ บันทึกค่าที่ปั๊ม เปิด และหมุนขึ้นบันทึกค่าที่ปั๊ม ปิด

[ ] การทดลอง: หมุน VR1 ค้างไว้ตรงขอบเกณฑ์ แล้วขยับเบา ๆ 30 วินาที นับครั้งที่ปั๊มเปิด

| HYST | ปั๊มเปิดที่ | ปั๊มปิดที่ | จำนวนครั้งที่ปั๊มเปิดใน 30 วินาที |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (ค่าเดิม) |  |  |  |
| 0 (แก้ในโค้ด) |  |  |  |

คิด: ถ้าปั๊มจริงเปิด-ปิดถี่แบบ HYST = 0 จะเกิดอะไรขึ้นกับปั๊มและค่าไฟ? (ดูกราฟ: HYST = 0 เส้นแดงกับเส้นเขียวทับกันเป็นเส้นเดียว)

_______________________________________________________________

[ ] แตะสวิตช์บนจอให้เป็น "มือ" แล้วหมุน VR1 ลงจนดินแห้ง ปั๊มเปิดเองไหม? กด SW5 (ปุ่มล่าง) หนึ่งครั้งล่ะ? ฟาร์มจริงต้องมีโหมดมือไว้ทำไม?

_______________________________________________________________

[ ] หมุน VR3 ลงจนถังเหลือน้อยกว่า 10 % ขณะปั๊มเปิด เกิดอะไรขึ้น (จอ / ไฟ / เสียง)? กด SW5 (ปุ่มล่าง) แล้วปั๊มยอมเดินไหม เพราะอะไร?

_______________________________________________________________

## 7. กิจกรรม 4 — แท็งก์น้ำ/รถไถเอียงเกินไหม (sf1_04_tank_tilt.py)

[ ] วางบอร์ดนิ่ง ๆ ตอนเริ่ม 1 วินาที (บรรทัดล่างขึ้นว่ากำลังวัด) บอร์ดจะถือท่านั้นเป็น "ศูนย์" เอง เพราะบอร์ดวางบนโต๊ะก็เอียงอยู่แล้วราว 39 องศา · ถ้าขยับตอนเริ่ม กด SW5 (ปุ่มล่าง) ตั้งศูนย์ใหม่ จุดบนจอไฟ RGB ควรกลับมาอยู่ในเป้าสีฟ้าตรงกลาง

[ ] ค่อย ๆ เอียงบอร์ดจนไฟเตือนติด (เข็มหน้าปัดเลยเลข 20, ได้ยินเสียงเตือน, เส้นฟ้าในกราฟข้ามเส้นแดง) จดมุมที่เตือน: ________ องศา

[ ] เอียงไปทางขวา จุดวิ่งไปทาง ☐ ขวา ☐ ซ้าย (ถ้ากลับด้าน ลองแก้เครื่องหมายใน bubble_cell())

[ ] ยกบอร์ดขึ้นเล็กน้อยแล้ววางกระแทกโต๊ะเบา ๆ (อย่าเขย่าขณะเสียบสาย USB) นับแรงกระแทก: ________ ครั้ง · แรงรวมสูงสุดที่เห็น: ________ g

[ ] เกมประคองแท็งก์: ถือบอร์ดเดินรอบโต๊ะ 1 รอบ ให้จุดบนจอไฟ RGB อยู่ในเป้าสีฟ้า (เอียงไม่เกิน 3 องศา) บรรทัด "อยู่ในเป้า" นับวินาทีให้ · กด SW6 (ปุ่มบน) ล้างแล้วแข่งกับกลุ่มข้าง ๆ: กลุ่มเรา ______ วินาที

[ ] เปลี่ยน SAFE_DEG ให้เหมาะกับงานหนึ่งอย่างในฟาร์ม: งาน __________ มุม ______ องศา เพราะ __________

## 8. ภารกิจกลุ่ม — แผงควบคุมฟาร์มของเรา (sf1_05_my_farm_dashboard.py)

[ ] แก้ทุกบรรทัดที่มี TODO (ชื่อฟาร์ม พืช/สัตว์ เกณฑ์ TEMP_OFFSET จากกิจกรรม 1 คำแนะนำ)

[ ] แตะแถบด้านบนสลับ 2 หน้า: ภาพรวม (วงแหวนคะแนน ดิน ปั๊ม และเหตุการณ์ล่าสุด: ปั๊มเปิด-ปิด ฟาร์มแย่ลง-ดีขึ้น) · กราฟ (อุณหภูมิ ความชื้นดิน) · คำแนะนำบรรทัดล่างเห็นได้ทุกหน้า

[ ] ถ้าขึ้น MemoryError = โค้ดยาวเกิน → กด RESET แล้วลบส่วนที่ไม่ใช้ (บอร์ดมีหน่วยความจำให้โปรแกรมไม่มาก)

ในงานจริง: ถ้าฟาร์มคุณมีเซนเซอร์ไร้สายและ PLC ต่อ Wi-Fi บอร์ดนี้คือ แผงควบคุมกลาง ของทั้งฟาร์ม — กลุ่มคุณจะวางมันไว้ตรงไหนของฟาร์ม และให้ใครดู? ______________________

[ ] ทำให้ คะแนนสุขภาพฟาร์ม ได้ทั้ง 100 และต่ำกว่า 50 · ถ่ายรูปจอทั้งสองกรณี (แนบท้ายใบงาน)

[ ] จอไฟ RGB โชว์คะแนนสุขภาพ กด SW6 (ปุ่มบน) สลับเป็นอุณหภูมิ · กด SW5 (ปุ่มล่าง) = เริ่ม/หยุดรดน้ำเอง

[ ] (โบนัส) เพิ่มของลงหน้า "ภาพรวม" จากกิจกรรม 1 หรือ 4 หรือเพิ่มแท็บที่ 3 ด้วย tabs.add_tab("ชื่อ") หรือใช้ลูกบิดที่เหลือ VR3 = น้ำในถัง, VR4 = แสงแดด

| คะแนนสุขภาพ | สิ่งที่ทำให้เกิด | คำแนะนำที่จอขึ้น |
| --- | --- | --- |
| 100 |  |  |
| < 50 |  |  |

## 9. ไอเดียโปรเจกต์ตั้งต้น (ใช้ต่อใน Session 2–3 และวันนำเสนอผลงาน)

ปัญหาในฟาร์มที่กลุ่มสนใจ 3 ข้อ (เลือก 1 ข้อไปต่อ ☑):

| ☐ | ปัญหา (ใคร เดือดร้อนอะไร) | เซนเซอร์ / ลูกบิดที่ใช้ | บอร์ดตัดสินอะไร / ทำอะไร (จอ, จอไฟ RGB, เสียง, ไฟ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |

## 10. Exit ticket

ทุกคนตอบ 1 ข้อ (เลือกข้อไหนก็ได้)

ข้อ 1: สิ่งที่ประหลาดใจที่สุดวันนี้ ____________________________

ข้อ 2: ถ้าต่ออินเทอร์เน็ตได้ อยากให้ฟาร์มส่งอะไรบอกเจ้าของ ____________________________

## เกณฑ์ผ่านคาบ 1

[ ] รันครบ 4 กิจกรรม และกรอกตารางทุกช่อง

[ ] แผงควบคุมฟาร์มแก้ TODO แล้ว และมีรูปคะแนน 100 กับ < 50

[ ] มีไอเดียโปรเจกต์ที่เลือกแล้ว 1 ข้อ

## ทำต่อที่บ้านด้วย BENTO Emulator

ทุกไฟล์ในคาบนี้รันใน Emulator ได้ (แตะวงล้อ สวิตช์ และแท็บบนจอด้วยเมาส์) ใช้แผงด้านข้างหัวข้อ TESAIoT DEV KIT (ลูกบิด VR1-VR4 ปุ่มสองปุ่ม และจอไฟ RGB — แผงนี้เขียนชื่อปุ่มว่า SW5 (ซ้าย) และ SW6 (ขวา) ตรงกับบอร์ดจริง: SW5 ปุ่มล่าง · SW6 ปุ่มบน — ไม่ใช่แถบ POTEN ของ Eva Kit) กับแผงเซนเซอร์ แทนการเป่าลม/หมุนลูกบิด/กดปุ่ม ค่าใน Emulator เป็นค่าจำลอง ตัวเลขจึงไม่เหมือนบอร์ดจริง ลองแก้ TODO ให้เสร็จก่อนคาบ 2

## คำใบ้ Code Quest (เปิดเมื่อจำเป็น — ทีละขั้น ขั้นละ −1 แต้ม)

ลองเองก่อนอย่างน้อย 3 นาที · อ่านขั้น 1 ก่อนเสมอ ยังไม่ออกค่อยอ่านขั้น 2 แล้วค่อยขั้น 3

### เฉลยโจทย์หลัก ระดับ 1–2 (เปิดดูหลังเขียนคำตอบที่เดาแล้ว)

| ข้อ | เฉลย | เพราะ |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรม 1 · เดา | 25.5 C สีเขียว | 35.0 + (−9.5) = 25.5 ยังไม่เกิน T_WARM = 30 |
| กิจกรรม 1 · แก้ (1) | จอขยับทุก 2 วินาที ตัวเลขกระโดดเป็นขั้น | อ่านเซนเซอร์ถี่น้อยลง |
| กิจกรรม 1 · แก้ (2) | เลขตัวใหญ่และจอไฟ RGB เป็นสีเหลือง (เมื่อตั้ง TEMP_OFFSET แล้ว) | อุณหภูมิเกิน T_WARM แต่ไม่เกิน T_HOT |
| กิจกรรม 2 · เดา | 32 C = 1 เริ่มเครียด · 34 C = 2 แย่แล้ว | ร้อนเกิน 30 แต่ "ไกล" คือเกิน 30 + 3 = 33 |
| กิจกรรม 2 · แก้ (2) | ใช้พืชตัวแรกใน CROPS แทน และ Console บอกว่าไม่รู้จักชื่อนั้น | find_crop() คืน 0 เมื่อหาไม่เจอ แทนการพัง |
| กิจกรรม 3 · เดา | 44 % เปิดต่อ · 46 % ปิด | ปิดเมื่อเกิน 40 + 5 = 45 |
| กิจกรรม 3 · แก้ (1) | ปั๊มหยุดเมื่อถังต่ำกว่า 30 % | tank >= TANK_MIN ไม่จริงแล้ว |
| กิจกรรม 3 · แก้ (2) | ราว 20 ลิตร (อาจน้อยกว่านิดหน่อย) | 2 ลิตร/วินาที × 10 วินาที · แต่ละรอบใช้เวลาเกินครึ่งวินาทีเล็กน้อย |
| กิจกรรม 4 · เดา | 30 องศา | RANGE = SAFE_DEG * 1.5 = 20 × 1.5 |
| กิจกรรม 4 · แก้ (1) | วินาทีในเป้ามากขึ้น | เป้ากว้างขึ้นจาก 3 เป็น 8 องศา |
| กิจกรรม 4 · แก้ (2) | นับกระแทกง่ายขึ้น | เกณฑ์แรงกระแทกต่ำลง |
| ภารกิจ · เดา | 25 คะแนน โซนแดง | 100 − 35 (ร้อนเกิน) − 40 (ดินแห้ง) = 25 ต่ำกว่า 50 |
| ภารกิจ · แก้ | ห่างขึ้น จดไม่ถี่กว่าทุก 10 วินาที | ALERT_GAP_MS คือระยะห่างขั้นต่ำระหว่างการเตือน |

### กิจกรรม 3 · sf1_03_practise.py · โจทย์หลัก (มีเฉลยในคาบ)

| ช่อง | ขั้น 1 — แนวคิด | ขั้น 2 — โค้ดครึ่งหนึ่ง | ขั้น 3 — เฉลย |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ปั๊มเปิดเมื่อ "ดินแห้งกว่าเกณฑ์" · เกณฑ์ถูกส่งเข้าฟังก์ชันมาในวงเล็บ pump_decision(pump_on, soil, th) | ชื่อตัวแปรเกณฑ์มีสองตัวอักษร ขึ้นต้นด้วย t | if not pump_on and soil < th: |
| B | ปั๊มปิดเมื่อชื้นเกิน "เกณฑ์ บวก ช่องกันกระพือ" · ช่องกันกระพืออยู่ในส่วน 1 ตั้งค่า | soil > th + ____ (ชื่อในส่วน 1 ที่แปลว่าช่องกันกระพือ) | if pump_on and soil > th + HYST: |
| C | ดินอยู่ระหว่างสองเกณฑ์ = "ไม่เปลี่ยนใจ" คืนสถานะที่รับเข้ามา | ตัวแปรที่บอกว่าตอนนี้ปั๊มเปิดไหม ขึ้นต้นด้วย pump_ | return pump_on |

### กิจกรรม 2 · sf1_02_practise.py · โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า)

| ช่อง | ขั้น 1 — แนวคิด | ขั้น 2 — โค้ดครึ่งหนึ่ง | ขั้น 3 — เกือบครบ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | "ร้อนไป" = ร้อนกว่าขอบบนของช่วงที่พืชชอบ · ดูชื่อในบรรทัด name, t_lo, t_hi, h_lo, h_hi = crop | ขอบบนของอุณหภูมิขึ้นต้นด้วย t_ | if t > t_h_: (เติมตัวที่หายไป) |
| B | ใน Python รายการว่าง [] ถือว่าเป็น "เท็จ" | ใช้คำว่า not กับชื่อรายการปัญหา | if not probl____: (เติมชื่อให้ครบ) |
| C | ฝั่งหนาวเขียนว่า t < t_lo - 3 ฝั่งร้อนเขียนกลับด้านกัน | ขอบบน บวก 3 | (t > t_hi + _) |

### ภารกิจกลุ่ม · ระดับ 4 · โจทย์เพิ่ม (โบนัส เฉลยคาบหน้า)

| ข้อ | ขั้น 1 — แนวคิด | ขั้น 2 — โค้ดครึ่งหนึ่ง | ขั้น 3 — เกือบครบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ⭐ สถิติของรอบ | ต้องมีตัวแปร 2 ตัวจำค่าต่ำสุด/สูงสุด สร้างไว้ก่อนลูปใน main() และ Label ใหม่ 1 ตัวใน build_overview_tab() | เริ่มที่ lo = hi = None · ค่าแรก: if lo is None: lo = hi = score · ค่าต่อไป: lo = min(lo, score) และ hi = max(hi, score) | เขียนจอเฉพาะตอนตัวเลขเปลี่ยน: if lo is None or score < lo or score > hi: แล้ว w["range"].text("ต่ำ %d / สูง %d" % (lo, hi)) |
| ⭐⭐ ปั๊มกันเดินนาน | จำ "เวลาที่ปั๊มเริ่มเดิน" ด้วย time.ticks_ms() แล้วเทียบว่าเดินมานานกี่วินาที | ตัวแปร locked · เดินนานเกิน → locked = True · ใช้ (pump_on and not locked) แทน pump_on | ปลดล็อกเมื่อกฎสั่งปิดเอง: if not pump_on: locked = False · เตือนครั้งเดียวด้วย note_event(...) ตอนเพิ่งล็อก |
| ⭐⭐⭐ งดรดน้ำตอนแดดจัด | VR4 แทนนาฬิกา · แยก "กฎ" (ส่วน 3) ออกจาก "อ่านลูกบิด" (ส่วน 2) | ชั่วโมง = pots.read(3) * 24 // 4096 · กฎ watering_allowed(hour) คืน not (11 <= hour < 14) | now_running = (pump_on and allowed) or sw5.down · เตือนครั้งเดียวตอน "เพิ่งเริ่มงด" (จำสถานะรอบก่อนไว้) |